Comandos del día a día

ROS 2 · Create 3 (simulado y real) · JetRover · Foxglove · Formant

Ecosistema de trabajo

Guía de referencia: concepto, requisitos, comando y resultado esperado

Diego Pedrazas · Octubre 2026

Índice

TOC \h \o "1-2"

(Si el índice aparece vacío: clic derecho → Actualizar campos.)

# 1. Cómo usar esta guía

Chuleta de los comandos que se usan en el día a día con ROS 2, el iRobot Create 3 (simulado y real), el Hiwonder JetRover (simulado) y Formant. Cada comando aparece como una ficha:

| Parte de la ficha | Qué contiene |
| --- | --- |
| Título | Qué se quiere lograr |
| Descripción | Qué hace el comando y por qué se usa |
| Requisitos | Qué tiene que estar corriendo o configurado antes |
| Bloque de código | El comando, con una etiqueta que dice DÓNDE ejecutarlo |
| Resultado esperado | Lo que deberías ver si todo está bien (recuadro verde) |
| Atención | Errores típicos o trampas (recuadro naranja) |

## 1.1 Dónde se ejecuta cada comando

| Etiqueta | Dónde | Cómo llegar |
| --- | --- | --- |
| HOST | Tu laptop Ubuntu 22.04 (ROS 2 Humble) | Terminal normal: trabajo@…$ |
| CONTENEDOR create3 | Simulación del Create 3 (Jazzy + Harmonic) | docker exec -it create3 bash |
| CONTENEDOR jetrover | Simulación del JetRover (Humble + Fortress) | docker exec -it jetrover bash |
| ROBOT rcrew-2 | Raspberry Pi del Create 3 real | ssh rcrew@rcrew-2 |
| FORMANT (web) | app.formant.io / teleop.formant.io | Navegador |

## 1.2 El ecosistema completo

Figura 1. Laptop, contenedores, robot real y Formant. Cada bloque vive en su propio dominio ROS.

## 1.3 Tabla de dominios y RMW

| Qué | ROS_DOMAIN_ID | RMW | Namespace |
| --- | --- | --- | --- |
| formant-agent local (laptop) | 0 | por defecto | /turtle1 (pruebas) |
| Robot real vía Zenoh (laptop) | 42 | por defecto (lado laptop) | /pada_1 + raíz (nav2) |
| Robot real en rcrew-2 y formant-agent del robot | 0 | rmw_cyclonedds_cpp | /pada_1 + raíz |
| Simulación JetRover | 77 | por defecto | raíz |
| Simulación Create 3 | 78 | por defecto | raíz (create3/ vía relay) |

Atención La causa número uno de "no llega nada" es estar en el dominio equivocado. Antes de diagnosticar, ejecuta siempre echo $ROS_DOMAIN_ID. La segunda causa (robot real): el RMW equivocado. El Create 3 habla CycloneDDS; con FastDDS los tópicos aparecen en la lista pero no llega ningún dato.

# 2. Conceptos de ROS 2 en una página

| Concepto | Qué es | Analogía / ejemplo |
| --- | --- | --- |
| Nodo | Un proceso que hace una tarea | robot_state_publisher, move_group, foxglove_bridge |
| Tópico | Canal de mensajes publicador → suscriptores, continuo | /cmd_vel, /odom, /scan |
| Servicio | Pregunta–respuesta, una vez | /controller_manager/list_controllers |
| Acción | Tarea larga con progreso (feedback) y cancelable | /pada_1/dock, follow_joint_trajectory |
| Parámetro | Configuración de un nodo | use_sim_time, port |
| Interfaz | El "tipo" de un mensaje, servicio o acción | geometry_msgs/msg/Twist |
| TF | Árbol de sistemas de coordenadas | map → odom → base_link |
| QoS | Políticas de entrega: Reliability y Durability | TRANSIENT_LOCAL para /map y /tf_static |
| ROS_DOMAIN_ID | "Canal de radio" DDS: solo se ven nodos del mismo número | 77, 78, 42, 0 |
| RMW | Implementación de DDS que usa ROS | rmw_fastrtps_cpp (Humble) / rmw_cyclonedds_cpp |
| Workspace | Carpeta con src/ build/ install/ | /root/ws |
| source | Cargar ROS o un workspace en la terminal actual | source /opt/ros/humble/setup.bash |
| Daemon ros2 | Proceso en segundo plano que cachea el grafo para el CLI | Se traba seguido: ros2 daemon stop |
| Lifecycle node | Nodo con estados (unconfigured → inactive → active) | map_server, amcl (nav2) |
| Controlador | Plugin de ros2_control que mueve articulaciones | diffdrive_controller, arm_controller |

## 2.1 Compatibilidad de QoS

| Publicador | Suscriptor | ¿Conectan? |
| --- | --- | --- |
| RELIABLE | BEST_EFFORT | Sí |
| BEST_EFFORT | RELIABLE | No (sin avisar) |
| TRANSIENT_LOCAL | VOLATILE | Sí, pero no recibe lo ya publicado |
| VOLATILE | TRANSIENT_LOCAL | No (sin avisar) |

# 3. ROS 2: comandos generales

## 3.1 Entorno

### Cargar ROS y el workspace

source ejecuta un script que define variables (PATH, AMENT_PREFIX_PATH…) en la terminal actual. Hay que hacerlo en cada terminal nueva.

Requisitos: ROS instalado · workspace compilado (para el segundo)

HOST / CONTENEDOR source /opt/ros/humble/setup.bash # Jazzy: /opt/ros/jazzy/setup.bash source /root/ws/install/setup.bash # workspace (contenedores)

Resultado esperado No imprime nada. Si el archivo no existe: "No existe el archivo o el directorio" (estás en el lugar equivocado o falta compilar).

### Ver la configuración ROS de la terminal

Muestra distro, dominio, RMW y si está limitado a localhost.

Requisitos: source hecho

HOST / CONTENEDOR echo $ROS_DOMAIN_ID printenv ¦ grep -E "ROS_¦RMW¦CYCLONE"

Resultado esperado ROS_DISTRO=humble (o jazzy), ROS_DOMAIN_ID=77 en jetrover, 78 en create3. Si ROS_DOMAIN_ID sale vacío, el dominio es 0.

### Cambiar de dominio en esta terminal

Afecta solo a los comandos que lances después en esta terminal.

HOST / CONTENEDOR export ROS_DOMAIN_ID=78

Resultado esperado Sin salida. Verifica con echo $ROS_DOMAIN_ID.

### Chequeo general

Revisa red, RMW, paquetes y reporta problemas del entorno.

Requisitos: source hecho

HOST / CONTENEDOR ros2 doctor --report ¦ head -40

Resultado esperado Secciones NETWORK, PLATFORM, RMW MIDDLEWARE con los valores actuales.

## 3.2 Descubrir qué hay corriendo

### Listar nodos

Todos los nodos visibles en el dominio actual.

Requisitos: source · dominio correcto

CONTENEDOR ros2 node list ros2 node info /robot_state_publisher # tópicos, servicios y acciones de un nodo

Resultado esperado Una lista como /move_group, /robot_state_publisher, /foxglove_bridge…

### Listar tópicos con su tipo

-t agrega el tipo de mensaje. Combinado con grep filtra rápido.

Requisitos: source · dominio correcto

CONTENEDOR ros2 topic list -t ros2 topic list ¦ grep create3 ros2 topic list --no-daemon # si el daemon está trabado

Resultado esperado /cmd_vel [geometry_msgs/msg/Twist], /odom [nav_msgs/msg/Odometry]… Vacío = nadie publica en ese dominio.

### Quién publica y con qué QoS

-v lista publicadores y suscriptores con Reliability y Durability. Clave para diagnosticar QoS y fuentes duplicadas.

Requisitos: source

CONTENEDOR ros2 topic info /tf_static -v ¦ grep -E "Node name¦Endpoint type¦Reliability¦Durability" ros2 topic info /joint_states # solo Publisher count / Subscription count

Resultado esperado Bloques por endpoint: Node name: robot_state_publisher, Endpoint type: PUBLISHER, Durability: TRANSIENT_LOCAL.

### Ver la estructura de un tipo

Muestra los campos de un mensaje, servicio o acción, para saber qué escribir en un pub o call.

Requisitos: source

HOST / CONTENEDOR ros2 interface show geometry_msgs/msg/Twist ros2 interface show irobot_create_msgs/action/Dock

Resultado esperado Vector3 linear / float64 x… y para acciones las tres partes separadas por --- (goal, result, feedback).

## 3.3 Leer y publicar datos

### Ver un mensaje

--once muestra uno y termina. timeout evita quedarse esperando si nadie publica.

Requisitos: source · tópico con publicador

CONTENEDOR timeout 10 ros2 topic echo /odom --once timeout 10 ros2 topic echo /odom --once --field pose.pose.position ros2 topic echo /robot_description --once --full-length ¦ head -5

Resultado esperado Un mensaje en YAML: header: stamp: …, pose: pose: position: x: …. Si no sale nada en 10 s, nadie publica (o dominio/RMW equivocado).

Atención Sin --full-length los strings largos (como el URDF) se cortan con "…", y un grep posterior no encuentra nada.

### Medir frecuencia y ancho de banda

hz = mensajes por segundo; bw = bytes por segundo. Ctrl+C para salir.

Requisitos: source

CONTENEDOR ros2 topic hz /scan ros2 topic bw /depth_cam/image timeout 15 ros2 topic hz /odom # se corta solo

Resultado esperado average rate: 10.000 con min/max/std dev. "does not appear to be published yet" = no hay publicador.

Atención No pases hz por un pipe (¦ tail): Python bufferiza la salida y, al cortarse con timeout, no imprime nada.

### Publicar un mensaje

-r 10 publica 10 veces por segundo hasta Ctrl+C; --once publica uno. El texto entre comillas es YAML con los campos del tipo.

Requisitos: source · conocer el tipo (interface show)

CONTENEDOR ros2 topic pub -r 10 /cmd_vel geometry_msgs/msg/Twist "{linear: {x: 0.2}}" ros2 topic pub --once /cmd_vel geometry_msgs/msg/Twist "{}" # parar timeout 3 ros2 topic pub -r 10 /cmd_vel geometry_msgs/msg/Twist "{angular: {z: 0.5}}"

Resultado esperado publisher: beginning loop y publishing #1: …. Si aparece "Waiting for at least 1 matching subscription(s)…", nadie escucha ese tópico con ese tipo.

## 3.4 Servicios, acciones y parámetros

### Servicios

Listar y llamar servicios (pregunta–respuesta).

Requisitos: source

CONTENEDOR ros2 service list ¦ grep controller_manager ros2 service call /controller_manager/list_controllers controller_manager_msgs/srv/ListControllers

Resultado esperado requester: making request… y luego response: … con los datos.

### Acciones

Tareas largas con progreso. --feedback muestra el avance.

Requisitos: source · servidor de acción activo

HOST (dominio 42) / ROBOT ros2 action list ros2 action info /pada_1/dock ros2 action send_goal /pada_1/undock irobot_create_msgs/action/Undock "{}" --feedback

Resultado esperado Goal accepted with ID: …, líneas de Feedback: y al final Goal finished with status: SUCCEEDED.

Atención Cortar el cliente con Ctrl+C no cancela el goal en el robot.

### Parámetros

Leer o cambiar la configuración de un nodo en vivo.

Requisitos: source · nodo corriendo

CONTENEDOR ros2 param list /foxglove_bridge ros2 param get /foxglove_bridge use_sim_time ros2 param set /move_group use_sim_time true

Resultado esperado Boolean value is: False / Set parameter successful.

## 3.5 TF

### Transformación entre dos frames

Imprime cada segundo dónde está un frame respecto de otro. La prueba definitiva de que la cadena TF está completa.

Requisitos: source · TF publicándose

CONTENEDOR jetrover ros2 run tf2_ros tf2_echo odom base_footprint ros2 run tf2_ros tf2_echo world create3/base_link

Resultado esperado - Translation: [x, y, z] y - Rotation: in Quaternion … repetidos. "Invalid frame ID" = falta algún eslabón de la cadena.

### Dibujar el árbol TF

Genera un PDF con todos los frames y quién los publica.

Requisitos: source · TF publicándose

HOST / CONTENEDOR ros2 run tf2_tools view_frames # crea frames_<fecha>.pdf en la carpeta actual

Resultado esperado "Generating graph in frames.pdf file…". Un árbol con varias raíces sueltas indica un TF partido.

### Publicar un TF estático

Une dos frames con una transformación fija (aquí: el frame del LiDAR que Gazebo nombra distinto).

Requisitos: source

CONTENEDOR jetrover ros2 run tf2_ros static_transform_publisher \ --frame-id lidar_frame --child-frame-id jetrover/base_footprint/lidar

Resultado esperado "Spinning until stopped - publishing transform …". Se deja corriendo.

## 3.6 Compilar, lanzar, grabar

### Compilar un workspace

--symlink-install enlaza Python/launch/YAML: editarlos no requiere recompilar. --packages-select compila solo un paquete.

Requisitos: estar en la raíz del workspace · source de ROS

CONTENEDOR jetrover cd /root/ws colcon build --symlink-install --packages-up-to jetrover_gazebo jetrover_moveit_config colcon build --symlink-install --packages-select mi_paquete source install/setup.bash

Resultado esperado "Summary: N packages finished [Xs]". Con errores: "Failed <<< paquete" y el detalle arriba.

### Instalar dependencias de un workspace

Lee los package.xml e instala con apt lo que falte.

Requisitos: rosdep update hecho una vez

CONTENEDOR rosdep install --from-paths src -i -y

Resultado esperado "#All required rosdeps installed successfully".

### Ver los argumentos de un launch

Muestra qué parámetros acepta sin lanzar nada.

Requisitos: source

CONTENEDOR create3 ros2 launch irobot_create_gz_bringup create3_gz.launch.py --show-args

Resultado esperado Lista de 'namespace', 'use_rviz', 'world'… con su descripción y valor por defecto.

### Grabar y reproducir datos (rosbag)

Graba tópicos a disco para analizarlos o reproducirlos después (también se abren en Foxglove).

Requisitos: source

CONTENEDOR ros2 bag record -o prueba /odom /scan /tf /tf_static ros2 bag info prueba ros2 bag play prueba

Resultado esperado "Recording..." / tabla con duración, mensajes y tópicos / reproducción en tiempo real.

### Herramientas gráficas

Grafo de nodos y tópicos, y visualizador 3D.

Requisitos: source · DISPLAY disponible

HOST / CONTENEDOR ros2 run rqt_graph rqt_graph rviz2 -d archivo.rviz

Resultado esperado Se abre la ventana.

## 3.7 Cuando el CLI de ros2 falla

### Reiniciar el daemon

El daemon cachea el grafo; cuando se traba devuelve listas vacías o tracebacks de xmlrpc ("!rclpy.ok()").

HOST / CONTENEDOR ros2 daemon stop ros2 daemon start ros2 topic list --no-daemon # alternativa: no usar el daemon

Resultado esperado "The daemon has been stopped" / "The daemon has been started".

| Síntoma del CLI | Qué hacer |
| --- | --- |
| xmlrpc.client.Fault … !rclpy.ok() | ros2 daemon stop && ros2 daemon start |
| failed to initialize wait set | PC sobrecargada: repetir, usar --no-daemon |
| echo --once no termina | Nadie publica: anteponer timeout 10 |
| hz ¦ tail vacío | No usar pipes con hz |
| pgrep no encuentra un proceso | Linux corta los nombres a 15 caracteres: pgrep -x component_conta |

# 4. Docker

### Ver contenedores

-a incluye los detenidos. El formato tabla muestra nombre y estado.

Requisitos: Docker Engine

HOST docker ps -a --format "table {{.Names}}\t{{.Status}}" docker images ¦ grep -E "create3¦jetrover"

Resultado esperado jetrover Up 2 hours, create3 Up 2 hours. Si no aparecen, no están corriendo.

### Crear un contenedor (run.sh)

Ejecuta docker run con todas las opciones (red, GPU, X11, dominio, volúmenes). Esta terminal queda como principal del contenedor.

Requisitos: imagen construida · estar en la carpeta del proyecto

HOST cd ~/docker/create3_harmonic && ./run.sh cd ~/docker/jetrover && ./run.sh

Resultado esperado El prompt cambia a root@…#.

Atención En esta terminal no escribas `exit`: con --rm el contenedor se borra.

### Abrir otra terminal en un contenedor

Entra a un contenedor que ya corre. Aquí exit solo cierra esta terminal.

Requisitos: contenedor corriendo

HOST docker exec -it jetrover bash docker exec -it create3 bash

Resultado esperado Prompt root@…#. "No such container" = no está corriendo.

### Copiar archivos desde un contenedor

-L sigue los enlaces simbólicos del primer nivel.

Requisitos: contenedor corriendo

HOST docker cp -L create3:/root/ws/install/irobot_create_description ~/docker/jetrover/ws/extra_pkgs/

Resultado esperado "Successfully copied 56.8kB to …".

Atención Con --symlink-install los archivos internos siguen siendo enlaces a src/ y build/: copia también esas carpetas reales.

### Detener, construir, limpiar

Comandos de mantenimiento.

HOST docker stop jetrover create3 # detiene (y borra, por --rm) docker build -t jetrover-humble:v2 . # reconstruir imagen docker rmi jetrover-humble:v1 # borrar imagen vieja docker context use default # si dice "desktop-linux"

Resultado esperado Devuelve el nombre del contenedor detenido / "Successfully tagged …".

# 5. Create 3 simulado (contenedor create3, dominio 78)

Requisitos comunes: contenedor create3 corriendo, source /opt/ros/jazzy/setup.bash && source /root/ws/install/setup.bash, ROS_DOMAIN_ID=78.

### Lanzar la simulación

Abre Gazebo Harmonic con el Create 3 en el dock. use_rviz:=false ahorra carga (Foxglove lo reemplaza).

Requisitos: requisitos comunes

CONTENEDOR create3 ros2 launch irobot_create_gz_bringup create3_gz.launch.py use_rviz:=false

Resultado esperado Ventana de Gazebo con el mundo "depot", el robot y los paneles Create3 HMI y Teleop.

### Activar las ruedas

Carga y activa el diffdrive_controller. Con la PC cargada (RTF bajo) hace falta más tiempo que los 5 s por defecto.

Requisitos: simulación corriendo

CONTENEDOR create3 ros2 run controller_manager spawner diffdrive_controller -c /controller_manager --switch-timeout 60

Resultado esperado "Configured and activated diffdrive_controller". "Controller already loaded" + "activated" también es correcto.

Atención "Failed to activate controller" = se agotó el tiempo: repetir con --switch-timeout 60.

### Ver el estado de los controladores

En esta imagen no está ros2 control; se llama al servicio directamente.

Requisitos: simulación corriendo

CONTENEDOR create3 ros2 service call /controller_manager/list_controllers controller_manager_msgs/srv/ListControllers ¦ grep -oE "name='[a-z_]+'¦state='[a-z]+'"

Resultado esperado name='diffdrive_controller' state='active' y name='joint_state_broadcaster' state='active'.

### Mover el Create 3

En Jazzy el /cmd_vel del Create 3 es TwistStamped (con Twist no se mueve).

Requisitos: ruedas activas

CONTENEDOR create3 ros2 topic pub -r 10 /cmd_vel geometry_msgs/msg/TwistStamped "{twist: {linear: {x: 0.1}}}" ros2 topic pub -r 10 /cmd_vel geometry_msgs/msg/TwistStamped "{twist: {angular: {z: 0.5}}}"

Resultado esperado El robot avanza / gira en Gazebo. Ctrl+C para detener.

### Odometría y batería

Confirma que el controlador publica.

Requisitos: ruedas activas

CONTENEDOR create3 timeout 15 ros2 topic hz /odom timeout 10 ros2 topic echo /battery_state --once --field percentage

Resultado esperado average rate: > 0 (con RTF bajo puede ser 1–3 Hz) / un número entre 0 y 1.

### Dock y undock en simulación

Acciones del Create 3 (el robot debe estar frente al dock).

Requisitos: ruedas activas

CONTENEDOR create3 ros2 action send_goal /undock irobot_create_msgs/action/Undock "{}" --feedback ros2 action send_goal /dock irobot_create_msgs/action/Dock "{}" --feedback

Resultado esperado "Goal finished with status: SUCCEEDED". El robot retrocede y gira 180° (undock) o se acopla (dock).

# 6. Create 3 real (/pada_1 en rcrew-2)

El robot real corre ROS 2 Humble con CycloneDDS y namespace /pada_1. La Raspberry rcrew-2 lleva nav2, el lidar y el puente Zenoh; la laptop recibe los datos por Tailscale en el dominio 42.

Atención Todo comando ROS ejecutado en rcrew-2 necesita: export RMW_IMPLEMENTATION=rmw_cyclonedds_cpp export CYCLONEDDS_URI=file:///home/rcrew/create3/cyclonedds.xml Sin eso los tópicos aparecen en la lista pero no llega ningún dato.

## 6.1 Chequeos previos (en orden)

### Red y lidar

Si un paso falla, no tiene sentido seguir.

Requisitos: Tailscale activo en la laptop

HOST ssh rcrew@rcrew-2 uptime # 1. ¿la laptop llega a rcrew-2? ssh rcrew@rcrew-2 ping -c2 192.168.1.116 # 2. ¿rcrew-2 llega al Create 3? ssh rcrew@rcrew-2 ls -la /dev/ttyUSB0 # 3. ¿lidar enchufado?

Resultado esperado 1: "up X days, load average…". 2: "2 received, 0% packet loss". 3: el dispositivo /dev/ttyUSB0. Si falla el 2, el Create 3 está dormido o fuera de la WiFi: hay que despertarlo físicamente o ponerlo en el dock. Si falla el 1, puede que el robot se haya quedado sin batería (la Pi se alimenta de él).

## 6.2 Levantar el robot

### Puente Zenoh

Conecta el DDS del robot con la laptop por un único puerto TCP (7447) a través de Tailscale.

Requisitos: chequeos OK

HOST ssh rcrew@rcrew-2 'nohup setsid ~/.local/bin/start-zenoh-bridge.sh > /tmp/zenoh-bridge.log 2>&1 </dev/null &' sleep 10 ssh rcrew@rcrew-2 'ss -ltn ¦ grep 7447'

Resultado esperado Una línea LISTEN … :7447.

### nav2 y lidar

Lanza localización (AMCL), mapa y navegación. Tarda unos 60 s.

Requisitos: puente Zenoh

HOST ssh rcrew@rcrew-2 'nohup setsid ~/run_nav_casa.sh > /tmp/nav2.log 2>&1 </dev/null &' ssh rcrew@rcrew-2 'ps -eo comm ¦ grep -c component_conta' # contenedores nav2 ssh rcrew@rcrew-2 'grep -c "Loaded node" /tmp/nav2.log' # nodos cargados

Resultado esperado 1 (un solo contenedor) y 9 (nodos cargados).

Atención Si hay 2 contenedores, ninguno carga: matar todos (pkill -x component_conta) y lanzar uno.

### ¿El lidar gira de verdad?

El nodo puede decir "health status: OK" con el motor parado. Si rchar crece, está leyendo datos.

Requisitos: nav2 lanzado

HOST ssh rcrew@rcrew-2 'P=$(pgrep -x rplidar_node); grep rchar /proc/$P/io; sleep 5; grep rchar /proc/$P/io'

Resultado esperado El segundo rchar es decenas de KB mayor que el primero. Clavado en ~62 KB = solo handshake (problema de alimentación).

### Nodos de nav2 activos

Son lifecycle nodes: existir no alcanza, tienen que estar en active.

Requisitos: nav2 lanzado

HOST ssh rcrew@rcrew-2 'source /opt/ros/humble/setup.bash export RMW_IMPLEMENTATION=rmw_cyclonedds_cpp export CYCLONEDDS_URI=file:///home/rcrew/create3/cyclonedds.xml for N in map_server amcl controller_server planner_server bt_navigator; do printf "%-19s " $N ros2 service call /$N/get_state lifecycle_msgs/srv/GetState ¦ grep -oE "label=.[a-z_]+" done'

Resultado esperado Cinco líneas con label='active.

## 6.3 Laptop: servicios, verificación y RViz

### Servicios rcrew de la laptop

systemd de usuario: cliente Zenoh (dominio 42), relay de /tf_static, URDF del Create 3, mapa local y watchdog de batería.

Requisitos: puente Zenoh en el robot

HOST systemctl --user status 'rcrew-*' systemctl --user restart rcrew-zenoh-client rcrew-tf-relay rcrew-map-local systemctl --user start rcrew-watchdog.timer

Resultado esperado Cada servicio en active (running).

### ¿Llegan los datos del robot?

Prueba cada tópico importante con un mensaje.

Requisitos: servicios rcrew activos

HOST source /opt/ros/humble/setup.bash export ROS_DOMAIN_ID=42 ros2 daemon stop for T in /map /scan /tf /pada_1/odom /local_costmap/costmap; do printf "%-28s " "$T" timeout 15 ros2 topic echo $T --once --no-daemon >/dev/null 2>&1 && echo OK ¦¦ echo "SIN DATOS" done

Resultado esperado Cinco líneas terminadas en OK.

Atención "Llegan datos" no es lo mismo que "los datos cambian": el Create 3 puede publicar odometría congelada. Si el robot se mueve y la pose no cambia, hace falta un power-cycle.

### Cadena TF del robot real

Confirma que AMCL localiza (map → odom) y que el resto del árbol está completo.

Requisitos: dominio 42 · nav2 activo

HOST ros2 run tf2_ros tf2_echo map base_link --ros-args -r /tf_static:=/tf_static_tl

Resultado esperado Una traslación. "Invalid frame ID map" = AMCL no localiza (casi siempre falta /scan) o falta la pose inicial (2D Pose Estimate en RViz).

### Abrir RViz del robot

Abre RViz con la configuración de pada_1 (Fixed Frame = map).

Requisitos: dominio 42 · datos llegando

HOST ~/.local/bin/rviz-pada1.sh # o solo RViz: ROS_DOMAIN_ID=42 ros2 run rviz2 rviz2 -d ~/.rviz2/pada1.rviz --ros-args -r /tf_static:=/tf_static_tl # si RViz quedó congelado (instancia vieja): for P in $(pgrep -x rviz2); do kill $P; done

Resultado esperado Mapa, costmap local, lidar y el robot; arriba "Global Status: Ok".

## 6.4 Operar el robot

### Despertar el robot

El Create 3 entra en bajo consumo; publicar velocidad cero lo despierta.

Requisitos: dominio 42 (laptop) o RMW Cyclone (robot)

HOST (dominio 42) ros2 topic pub --once /pada_1/cmd_vel geometry_msgs/msg/Twist "{}"

Resultado esperado "publishing #1" y la odometría vuelve a llegar.

### Desacoplar (undock)

Acoplado, el Create 3 ignora cmd_vel por diseño.

Requisitos: robot en el dock

HOST (dominio 42) ros2 action send_goal /pada_1/undock irobot_create_msgs/action/Undock "{}" --feedback

Resultado esperado "Goal finished with status: SUCCEEDED". El robot retrocede y gira 180°.

### Volver al dock

La acción no navega: gira buscando la señal infrarroja (1–2 m, con línea de vista).

Requisitos: robot cerca y de frente al dock · dock enchufado

HOST (dominio 42) ros2 topic echo /pada_1/dock_status --once # ver dock_visible ros2 action send_goal /pada_1/dock irobot_create_msgs/action/Dock "{}" --feedback

Resultado esperado dock_visible: true y luego "SUCCEEDED".

Atención Si el dock no está cerca, gira, no lo encuentra y aborta gastando batería. Dale tiempo: cortar el cliente no cancela el goal.

### Batería

percentage va de 0 a 1. current positivo = cargando (más confiable que dock_status).

Requisitos: datos llegando

HOST (dominio 42) ros2 topic echo /pada_1/battery_state --once ¦ grep -E "percentage¦current"

Resultado esperado percentage: 0.80 y current: 1.2 (positivo en el dock, negativo fuera).

Atención La batería del Create 3 alimenta también a rcrew-2 y al lidar: si se agota se pierde todo acceso remoto.

### Terminar la sesión

Apaga lo que más consume y pausa el watchdog.

Requisitos: robot en el dock

HOST ssh rcrew@rcrew-2 'pkill -x rplidar_node; pkill -x component_conta' systemctl --user stop rcrew-watchdog.timer

Resultado esperado Sin salida. ps en rcrew-2 ya no muestra rplidar_node.

# 7. JetRover simulado (contenedor jetrover, dominio 77)

Requisitos comunes: contenedor jetrover corriendo y source /root/ws/install/setup.bash.

### Lanzar Gazebo + MoveIt + RViz

Simulación completa: física, sensores, controladores, planificador y RViz con MotionPlanning.

Requisitos: requisitos comunes

CONTENEDOR jetrover ros2 launch jetrover_gazebo gazebo_moveit.launch.py

Resultado esperado Gazebo y RViz abiertos y tres líneas "Configured and activated" (joint_state_broadcaster, arm_controller, gripper_controller). Cierra el panel "Visualize lidar".

### Solo el modelo (sin física)

Para revisar el URDF con sliders de articulaciones.

Requisitos: requisitos comunes

CONTENEDOR jetrover ros2 launch jetrover_description sim_display.launch.py

Resultado esperado RViz con el robot y la ventana joint_state_publisher_gui.

### ¿Está listo el brazo?

Comprueba controladores y articulaciones.

Requisitos: simulación corriendo

CONTENEDOR jetrover ros2 action list ¦ grep follow_joint_trajectory timeout 10 ros2 topic echo /joint_states --once ¦ head -8

Resultado esperado /arm_controller/follow_joint_trajectory y un mensaje con name: [joint1, …] y position: […].

### Mover el chasis Mecanum

linear.y mueve de lado (solo Mecanum). Siempre terminar con el mensaje vacío.

Requisitos: simulación corriendo

CONTENEDOR jetrover ros2 topic pub -r 10 /cmd_vel geometry_msgs/msg/Twist "{linear: {x: 0.2}}" # adelante ros2 topic pub -r 10 /cmd_vel geometry_msgs/msg/Twist "{linear: {y: 0.2}}" # lateral ros2 topic pub -r 10 /cmd_vel geometry_msgs/msg/Twist "{angular: {z: 0.5}}" # giro ros2 topic pub --once /cmd_vel geometry_msgs/msg/Twist "{}" # PARAR

Resultado esperado El robot se mueve en Gazebo; /odom cambia.

### Mover el brazo (RViz, sin comando)

Panel MotionPlanning → Planning.

Requisitos: simulación corriendo

RViz Planning Group = arm Start State = <current> Goal State = <random valid> ¦ home ¦ arrastrar el marcador Botón = Plan & Execute

Resultado esperado El brazo se mueve en RViz y Gazebo. "Failed" = Start State distinto de <current> o plan viejo.

### Ver el log del launch

Busca errores y activaciones sin hacer scroll en T1.

CONTENEDOR jetrover LOG=$(ls -td /root/.ros/log/*/ ¦ head -1)launch.log grep -E "spawner¦ERROR¦activated" $LOG ¦ tail -20

Resultado esperado Líneas de spawner y "activated".

# 8. Dashboard Foxglove (Create 3 + JetRover)

Figura 2. Arquitectura del dashboard: relay 78→77 y foxglove_bridge.

### Levantar o detener todo

Abre 8 pestañas en orden (simulaciones, ruedas, relay, LiDAR, bridge).

Requisitos: terminal de GNOME · sin contenedores previos

HOST ~/docker/dashboard.sh ~/docker/dashboard.sh stop

Resultado esperado En la pestaña JR-fox: "Server listening on port 8765".

### Relay Create 3 → JetRover

Trae el Create 3 al dominio 77 con prefijo create3/, frame world, conversión Twist→TwistStamped y /tf_foxglove.

Requisitos: simulaciones corriendo (primero el JetRover)

CONTENEDOR jetrover python3 /root/ws/scripts/create3_relay.py

Resultado esperado Relay listo: dominio 78 -> 77, prefijo "create3/" robot_description del Create 3 republicado con prefijo Los avisos "sequence size exceeds remaining buffer" son ruido Humble↔Jazzy.

### Bridge de Foxglove

Publica los tópicos por WebSocket (sin /tf) y sirve las mallas.

Requisitos: source del workspace · relay corriendo

CONTENEDOR jetrover export AMENT_PREFIX_PATH=/root/ws/extra_pkgs/irobot_create_description:$AMENT_PREFIX_PATH ros2 run foxglove_bridge foxglove_bridge --ros-args --params-file /root/ws/scripts/foxglove_bridge.yaml

Resultado esperado "Server listening on port 8765".

### Verificar el dashboard desde ROS

Tópicos y TF que necesita Foxglove.

Requisitos: relay corriendo

CONTENEDOR jetrover ros2 topic list ¦ grep -E "create3¦tf_foxglove" ros2 topic hz /tf_foxglove ros2 run tf2_ros tf2_echo world create3/base_link ros2 pkg prefix irobot_create_description

Resultado esperado /create3/cmd_vel, /create3/odom, /create3/robot_description, /tf_foxglove · ≤ 10 Hz · traslación con y ≈ 1.5 · /root/ws/extra_pkgs/irobot_create_description.

### Mover el Create 3 a través del relay

Publica Twist en el dominio 77; el relay lo entrega como TwistStamped en el 78.

Requisitos: relay corriendo · ruedas activas

CONTENEDOR jetrover timeout 3 ros2 topic pub -r 10 /create3/cmd_vel geometry_msgs/msg/Twist "{linear: {x: 0.1}}"

Resultado esperado El Create 3 avanza ~30 cm en Gazebo y en Foxglove.

## 8.1 Ajustes de Foxglove

| Ajuste | Valor |
| --- | --- |
| Conexión | Open connection → Foxglove WebSocket → ws://localhost:8765 |
| Frame | Fixed frame = Display frame = world |
| Scene → Mesh up-axis | Z-up |
| Custom layers → Add URDF | Source = Topic · /create3/robot_description |
| Panel Teleop | Topic = /create3/cmd_vel |
| Barra inferior | Fecha y hora de hoy (use_sim_time: false) |

# 9. Formant

Formant tiene un agente (formant-agent) que se suscribe a tópicos ROS y los envía a su nube; desde la web (app.formant.io / teleop.formant.io) se ven los streams y se teleopera. Hay agentes en dos lugares: en la laptop (pruebas con turtlesim, dominio 0) y en rcrew-2 (robot real, CycloneDDS).

## 9.1 Servicios del agente

### Estado y reinicio del agente

El agente y el sidecar son servicios systemd del sistema.

Requisitos: sudo

HOST / ROBOT systemctl status formant-agent formant-sidecar sudo systemctl restart formant-agent

Resultado esperado Active: active (running).

### Ver el log del agente

-f sigue el log en vivo; --since limita el tiempo.

Requisitos: sudo o grupo systemd-journal

HOST / ROBOT journalctl -u formant-agent -f journalctl -u formant-agent --since "-10min" ¦ tail -50

Resultado esperado Líneas de arranque, suscripciones y envío de datos sin errores repetidos.

### ¿A qué tópicos está suscrito el agente?

Confirma que el agente recibe lo que configuraste en los streams.

Requisitos: agente corriendo

HOST ssh rcrew@rcrew-2 'journalctl -u formant-agent --since "-3min" ¦ grep -oE "Created subscription for ?[^ ]*" ¦ sort -u'

Resultado esperado /map_formant, /cloud, /odom_relay, /pada_1/battery_state y /pada_1/cmd_vel, sin líneas "Deferring subscription".

### Ver la configuración DDS del agente

El agente del robot debe usar CycloneDDS y leer un cyclonedds.xml accesible (corre como usuario formant).

Requisitos: acceso a rcrew-2

ROBOT rcrew-2 cat /etc/systemd/system/formant-agent.service.d/10-ros-dds.conf ls -la /etc/formant/cyclonedds.xml

Resultado esperado Environment=ROS_DOMAIN_ID=0, ROS_LOCALHOST_ONLY=0, RMW_IMPLEMENTATION=rmw_cyclonedds_cpp, CYCLONEDDS_URI=file:///etc/formant/cyclonedds.xml y el archivo con permisos -rw-r--r--.

### Aplicar un cambio de configuración del agente

Después de editar el drop-in de systemd hay que recargar y reiniciar.

Requisitos: sudo

ROBOT rcrew-2 sudo systemctl daemon-reload sudo systemctl restart formant-agent

Resultado esperado Sin salida; luego revisar las suscripciones (ficha anterior).

### Detener Formant antes de usar Gazebo en el host

El agente local publica en el dominio 0 (su propio /tf) y contamina simulaciones del host que usen ese dominio (TurtleBot3).

Requisitos: sudo

HOST sudo systemctl stop formant-agent formant-sidecar # al terminar: sudo systemctl start formant-agent formant-sidecar

Resultado esperado systemctl status muestra inactive (dead).

Nota "401 Unauthorized" repetido en los logs de formant-sidecar no bloquea la telemetría ni el joystick (lo maneja formant-agent). Es un problema aparte del sidecar.

## 9.2 Tópicos que consume Formant (robot real)

| Tópico | Tipo | Para qué | Por qué este y no otro |
| --- | --- | --- | --- |
| /map_formant | nav_msgs/OccupancyGrid | Mapa de fondo | /map tiene timestamp viejo y Formant lo descarta |
| /odom_relay | nav_msgs/Odometry | Posición del robot | Republicado localmente; va en la raíz, no en /pada_1 |
| /cloud | sensor_msgs/PointCloud2 | Lidar | — |
| /pada_1/cmd_vel | geometry_msgs/Twist | Joystick | — |
| /pada_1/battery_state | sensor_msgs/BatteryState | Batería (campo percentage) | — |

### Comprobar los tópicos de Formant

Antes de culpar a Formant, confirmar que los tópicos existen y publican.

Requisitos: dominio 42 (laptop)

HOST (dominio 42) for T in /map_formant /odom_relay /cloud /pada_1/battery_state; do printf "%-24s " $T; timeout 15 ros2 topic echo $T --once --no-daemon >/dev/null 2>&1 && echo OK ¦¦ echo "SIN DATOS" done

Resultado esperado Cuatro líneas OK.

## 9.3 Configuración en la web (sin comandos)

| Tarea | Ruta en Formant | Valores clave |
| --- | --- | --- |
| Stream de localización | app.formant.io → Settings → Devices → create3 → Telemetry → + Add Stream → ROS Localization | Base reference frame = map · Odometry /odom_relay · Map /map_formant · Point cloud /cloud · Path y Goal vacíos · 1 Hz |
| Stream de batería | Telemetry → + Add Stream → ROS topic | /pada_1/battery_state, path percentage |
| Mostrar el mapa en teleop | Devices → create3 → Teleoperation → LOCALIZATION → + → create3.localization; Primary view 1 = create3.localization | Solo aparece después de recibir datos |
| Joystick | Teleoperation → JOYSTICK → + → Add ROS Topic → /pada_1/cmd_vel | Es un control, no una vista: Sidebar view = None |
| Manejar | Shift + T (modo teleop) → desacoplar el robot → UNLOCK → joystick | Acoplado, el robot ignora cmd_vel |

Atención No pongas /plan ni /goal_pose en el stream de localización: no publican en reposo y el agente queda en "Deferring subscription", bloqueando todo el stream. El joystick solo funciona en vistas de teleop.formant.io; los dashboards de app.formant.io muestran datos pero no controlan.

# 10. Diagnóstico: el orden correcto

Muchas causas distintas dan el mismo síntoma ("no se ve" / "no se mueve"). Ir de afuera hacia adentro y no saltar pasos:

| # | Pregunta | Comando |
| --- | --- | --- |
| 1 | ¿Estoy en el lugar correcto? (host / contenedor / robot) | mirar el prompt · docker ps |
| 2 | ¿Dominio y RMW correctos? | echo $ROS_DOMAIN_ID · printenv ¦ grep RMW |
| 3 | ¿Hice source? | ros2 pkg prefix <paquete> |
| 4 | ¿Existe el tópico y quién lo publica? | ros2 topic info <tópico> -v |
| 5 | ¿Llegan mensajes? | timeout 10 ros2 topic echo <tópico> --once |
| 6 | ¿Los datos CAMBIAN? | comparar dos echo seguidos de /odom |
| 7 | ¿La cadena TF está completa? | ros2 run tf2_ros tf2_echo <padre> <hijo> |
| 8 | ¿Los controladores están activos? | list_controllers (servicio) · ros2 action list |
| 9 | ¿El visualizador es una instancia fresca? | reconectar Foxglove · matar RViz viejo |

Concepto Valida siempre el instrumento con un control positivo antes de concluir que algo no publica: un CLI trabado y un sistema roto se ven exactamente igual.

# 11. Rutinas del día a día

## 11.1 Simulación Create 3 + JetRover + Foxglove

HOST ~/docker/dashboard.sh # todo en pestañas # Foxglove → ws://localhost:8765 → layout "Create3 y JetRover Dashboard" ~/docker/dashboard.sh stop # al terminar

## 11.2 Robot real Create 3 + RViz + Formant

HOST # Empezar ssh rcrew@rcrew-2 uptime && ssh rcrew@rcrew-2 ping -c2 192.168.1.116 ssh rcrew@rcrew-2 'nohup setsid ~/.local/bin/start-zenoh-bridge.sh > /tmp/zenoh-bridge.log 2>&1 </dev/null &' ssh rcrew@rcrew-2 'nohup setsid ~/run_nav_casa.sh > /tmp/nav2.log 2>&1 </dev/null &' systemctl --user restart rcrew-zenoh-client rcrew-tf-relay rcrew-map-local systemctl --user start rcrew-watchdog.timer ~/.local/bin/rviz-pada1.sh ROS_DOMAIN_ID=42 ros2 action send_goal /pada_1/undock irobot_create_msgs/action/Undock "{}" # Formant: teleop.formant.io → Shift+T → UNLOCK → joystick # Terminar ROS_DOMAIN_ID=42 ros2 action send_goal /pada_1/dock irobot_create_msgs/action/Dock "{}" --feedback ROS_DOMAIN_ID=42 ros2 topic echo /pada_1/battery_state --once ¦ grep current # positivo ssh rcrew@rcrew-2 'pkill -x rplidar_node; pkill -x component_conta' systemctl --user stop rcrew-watchdog.timer

## 11.3 Las reglas de oro

- Mira el prompt antes de ejecutar: docker y git en el HOST; ros2 en el contenedor o el robot.

- `echo $ROS_DOMAIN_ID` antes de diagnosticar. Robot real: además, CycloneDDS.

- `source` en cada terminal nueva.

- `timeout` delante de cada echo --once o hz; `--no-daemon` si el CLI se comporta raro.

- Nunca `exit` en la terminal principal de un contenedor.

- Robot real: vigila la batería — si se agota, se pierde todo acceso remoto.

- En Foxglove y Formant: lee el mensaje del ícono rojo antes de cambiar nada.