# Tutorial MoveIt2: RViz y Movimiento por Código Python

Octubre 23, 2026 · @Diego Pedrazas

Guía completa del setup de MoveIt2 en Ubuntu 22.04 con ROS 2 Humble: desde mover el brazo Panda a mano en RViz hasta programar movimientos con Python, más un manual de operación diaria.

## Arquitectura del sistema

Todo el setup corre en 3 terminales simultáneas, cada una con un rol fijo. Nunca hace falta correr move_group ni RViz del demo original junto con el script de Python: se pisan entre sí.

flowchart LR
  T1["Terminal 1<br/>hardware.launch.py"] --> RSP[robot_state_publisher]
  T1 --> RCN[ros2_control_node]
  RCN --> CTRL["Controladores<br/>panda_arm_controller"]
  RSP --> TFD["/tf + /robot_description"]
  RCN --> JS["/joint_states"]

  T2["Terminal 2<br/>view_robot.launch.py"] --> RVIZ[RViz2]
  TFD --> RVIZ
  JS --> RVIZ

  T3["Terminal 3<br/>panda_move.py"] --> MVP["MoveItPy<br/>(move_group interno)"]
  MVP --> CTRL
  JS --> MVP

- Terminal 1 simula el "hardware" del brazo (sin robot real): publica su posición y activa los controladores.

- Terminal 2 es solo visualización: muestra en RViz lo que Terminal 1 está publicando.

- Terminal 3 es el cerebro de planificación: calcula trayectorias y se las manda a los controladores de Terminal 1. Lo que hace se ve reflejado automáticamente en Terminal 2.

## Conceptos fundamentales para programar movimiento de brazos

### 1. Espacio de articulaciones vs. espacio cartesiano

Hay dos formas de decirle a MoveIt2 "a dónde" mover el brazo:

flowchart LR
  A["Meta que definis"] -->|"Espacio de articulaciones"| B["7 angulos exactos<br/>(RobotState +<br/>set_joint_group_positions)"]
  A -->|"Espacio cartesiano"| C["x, y, z + orientacion<br/>de panda_hand<br/>(PoseStamped)"]
  B --> D["OMPL planifica directo<br/>en el espacio articular"]
  C --> E["MoveIt resuelve la Cinematica<br/>Inversa (IK) primero,<br/>despues planifica igual"]

- Espacio de articulaciones (lo que usa panda_move.py): vos le decís el ángulo exacto de cada una de las 7 articulaciones. Es preciso y predecible, pero requiere que vos (o algo) calcule esos ángulos.

- Espacio cartesiano (lo que usa add_obstacle_topic.py + set_goal_state(pose_stamped_msg=...)): vos le decís dónde en el espacio 3D real querés que termine la mano (panda_hand), y MoveIt resuelve la cinemática inversa (IK) — el cálculo de qué ángulos de articulaciones logran esa posición — antes de planificar. Es más intuitivo para pensar ("quiero la mano en x=0.4, y=0, z=0.5"), pero puede haber varias soluciones de IK o ninguna, según la pose pedida.

### 2. La cadena cinemática del Panda

El brazo es una cadena de eslabones (links) unidos por articulaciones (joints) rotacionales, de la base a la pinza:

flowchart LR
  L0["panda_link0<br/>(base fija)"] --> J1((joint1)) --> L1[link1] --> J2((joint2)) --> L2[link2] --> J3((joint3)) --> L3[link3]
  L3 --> J4((joint4)) --> L4[link4] --> J5((joint5)) --> L5[link5] --> J6((joint6)) --> L6[link6] --> J7((joint7)) --> L7[link7] --> H[panda_hand]

Cada panda_jointN solo puede rotar dentro de su rango mecánico real (ver la tabla de rangos más abajo, en la sección de Python). El efecto de mover una articulación se propaga a todo lo que está "después" de ella en la cadena — por eso panda_joint1 (la base) mueve todo el brazo entero, mientras que panda_joint7 (la muñeca) solo rota la mano.

### 3. Cómo planifica OMPL (el algoritmo, en criollo)

El planificador por defecto (RRTConnect) no calcula la ruta óptima matemáticamente — construye dos "árboles" de posiciones alcanzables al azar, uno creciendo desde el inicio y otro desde la meta, hasta que se tocan:

flowchart TD
  S["Estado inicial"] --> T1["Un arbol crece agregando<br/>poses aleatorias validas"]
  G["Estado meta"] --> T2["Otro arbol crece<br/>de la misma forma"]
  T1 --> M{"Los dos arboles<br/>se conectaron?"}
  T2 --> M
  M -->|"Si"| P["Trayectoria encontrada"]
  M -->|"No (todavia)"| T1

Esto explica varias cosas que ya viste en la práctica:

- Por qué el mismo movimiento puede tardar tiempos distintos cada vez (es aleatorio).

- Por qué un planning_time muy corto puede hacer que falle un movimiento que en otro intento sí funciona.

- Por qué una meta literalmente imposible (ej. panda_joint4 = 0, o una pose dentro de un objeto de colisión) nunca va a encontrar solución, sin importar cuánto tiempo le des: no hay ningún estado válido cerca de esa meta para que el árbol la alcance.

### 4. La Planning Scene

Es el "modelo del mundo" que usa el planificador para chequear colisiones: incluye la posición actual del robot (vía /joint_states) más cualquier objeto agregado (como la mesa que creamos). Cada vez que heurísticamente el planificador prueba una pose candidata, la valida contra esta escena — por eso una meta dentro de un objeto sólido nunca es válida, independientemente de qué tan bien programado esté el resto del script.

### 5. Anatomía de una planificación con MoveItPy

Así se conectan las piezas que fuiste armando en cada script:

flowchart LR
  CFG["MoveItConfigsBuilder<br/>(URDF + SRDF + pipelines)"] --> MVP["MoveItPy<br/>(move_group interno)"]
  MVP --> PC["PlanningComponent<br/>(por grupo: panda_arm / hand)"]
  PC --> SS["set_start_state..."]
  PC --> GS["set_goal_state..."]
  SS --> PLAN["plan()<br/>corre OMPL/RRTConnect"]
  GS --> PLAN
  PLAN --> TRAJ["RobotTrajectory"]
  TRAJ --> EXE["execute(grupo, trayectoria)"]

Esto es literalmente el esqueleto que se repite en panda_move.py, gripper_move.py y add_obstacle.py — solo cambia el grupo (panda_arm vs hand) y cómo se define la meta (RobotState vs configuration_name vs PoseStamped).

## Instalación de MoveIt2

MoveIt2 tiene soporte binario oficial para Ubuntu 22.04 + ROS 2 Humble. Pasos ya completados:

- Verificar la distro de ROS 2:

echo $ROS_DISTRO
# debe devolver: humble

- Instalar MoveIt2 (paquete binario):

sudo apt update
sudo apt install -y ros-humble-moveit

- Instalar y configurar CycloneDDS (middleware recomendado por MoveIt para evitar problemas de comunicación):

sudo apt install -y ros-humble-rmw-cyclonedds-cpp
echo "export RMW_IMPLEMENTATION=rmw_cyclonedds_cpp" >> ~/.bashrc

- Clonar el workspace de tutoriales/demo (trae el robot Panda de ejemplo):

mkdir -p ~/ws_moveit/src
cd ~/ws_moveit/src
git clone -b humble https://github.com/moveit/moveit2_tutorials

- Importar dependencias y compilar:

vcs import --recursive < moveit2_tutorials/moveit2_tutorials.repos
sudo rosdep init   # solo la primera vez en la maquina
rosdep update
rosdep install -r --from-paths . --ignore-src --rosdistro humble -y
cd ~/ws_moveit
sudo apt install -y python3-colcon-mixin
colcon mixin add default https://raw.githubusercontent.com/colcon/colcon-mixin-repository/master/index.yaml
colcon mixin update default
colcon build --mixin release --executor sequential

La compilación tarda 20-30 minutos. --executor sequential evita saturar la CPU/RAM.

- Bug de locale (importante): si el sistema usa coma como separador decimal, move_group falla al leer los límites de las articulaciones (joint_limits.yaml) y el robot no aparece en RViz. Solución permanente, ya aplicada:

echo 'export LC_NUMERIC="en_US.UTF-8"' >> ~/.bashrc
source ~/.bashrc

## Planificación manual en RViz (Plan & Execute)

Esta es la forma más simple de mover el brazo: arrastrando un marcador en la pantalla, sin escribir código.

### Levantar el demo completo

source ~/ws_moveit/install/setup.bash
ros2 launch moveit2_tutorials demo.launch.py rviz_config:=panda_moveit_config_demo.rviz

Esto levanta move_group + RViz en un solo comando (a diferencia del flujo de Python, donde van separados).

### Flujo de uso

flowchart TD
  A["Arrastrar el marcador<br/>interactivo a una nueva pose"] --> B{"Marcador en verde?<br/>(pose valida)"}
  B -->|"Si"| C["Click en boton Plan"]
  B -->|"No (rojo)"| A
  C --> D{"Se encontro<br/>una trayectoria?"}
  D -->|"Si"| E["Aparece el 'fantasma'<br/>animado en RViz"]
  D -->|"No"| A
  E --> F["Click en boton Execute"]
  F --> G["El brazo se mueve<br/>siguiendo el plan"]

### Pasos detallados

- En la escena 3D, ubicar el marcador interactivo (flechas + anillos de colores) sobre la mano del brazo.

- Arrastrar una flecha para trasladar la posición, o un anillo para rotar la orientación.

- Si el marcador o el brazo se ponen en rojo, esa pose no es alcanzable o está en colisión — mover a otra posición.

- En el panel izquierdo ("MotionPlanning" → pestaña "Planning"), click en "Plan".

- Revisar que aparezca la trayectoria fantasma (animación de brazos translucidos).

- Click en "Execute" (o usar "Plan & Execute" para hacer ambos pasos juntos).

### Tip

El botón "Plan" está en la esquina superior izquierda del panel "MotionPlanning", columna "Commands".

## Movimiento programático con Python (MoveItPy)

moveit_py permite planificar y ejecutar movimientos sin RViz, ideal para integrarlo en un sistema más grande (por ejemplo, un proyecto que reciba órdenes desde otra aplicación).

### Requisito: un launch file solo con el "hardware" simulado

move_group no puede correr dos veces a la vez (compiten por los mismos controladores). Por eso se separó el demo original en dos partes: el hardware simulado (hardware.launch.py) y el propio script de Python, que trae su move_group interno.

~/moveit_scripts/hardware.launch.py:

import os
from launch import LaunchDescription
from launch_ros.actions import Node
from ament_index_python.packages import get_package_share_directory
from moveit_configs_utils import MoveItConfigsBuilder


def generate_launch_description():
    moveit_config = (
        MoveItConfigsBuilder("moveit_resources_panda")
        .robot_description(file_path="config/panda.urdf.xacro")
        .trajectory_execution(file_path="config/gripper_moveit_controllers.yaml")
        .to_moveit_configs()
    )

    static_tf = Node(
        package="tf2_ros", executable="static_transform_publisher",
        name="static_transform_publisher", output="log",
        arguments=["0.0", "0.0", "0.0", "0.0", "0.0", "0.0", "world", "panda_link0"],
    )
    robot_state_publisher = Node(
        package="robot_state_publisher", executable="robot_state_publisher",
        name="robot_state_publisher", output="both",
        parameters=[moveit_config.robot_description],
    )
    ros2_controllers_path = os.path.join(
        get_package_share_directory("moveit_resources_panda_moveit_config"),
        "config", "ros2_controllers.yaml",
    )
    ros2_control_node = Node(
        package="controller_manager", executable="ros2_control_node",
        parameters=[moveit_config.robot_description, ros2_controllers_path],
        output="both",
    )
    joint_state_broadcaster_spawner = Node(
        package="controller_manager", executable="spawner",
        arguments=["joint_state_broadcaster", "--controller-manager-timeout", "300",
                   "--controller-manager", "/controller_manager"],
    )
    arm_controller_spawner = Node(
        package="controller_manager", executable="spawner",
        arguments=["panda_arm_controller", "-c", "/controller_manager"],
    )
    hand_controller_spawner = Node(
        package="controller_manager", executable="spawner",
        arguments=["panda_hand_controller", "-c", "/controller_manager"],
    )

    return LaunchDescription([
        static_tf, robot_state_publisher, ros2_control_node,
        joint_state_broadcaster_spawner, arm_controller_spawner, hand_controller_spawner,
    ])

### El script de movimiento

~/moveit_scripts/config/moveit_cpp.yaml (copiado del tutorial oficial, define el pipeline OMPL):

planning_scene_monitor_options:
  name: "planning_scene_monitor"
  robot_description: "robot_description"
  joint_state_topic: "/joint_states"
  attached_collision_object_topic: "/moveit_cpp/planning_scene_monitor"
  publish_planning_scene_topic: "/moveit_cpp/publish_planning_scene"
  monitored_planning_scene_topic: "/moveit_cpp/monitored_planning_scene"
  wait_for_initial_state_timeout: 10.0

planning_pipelines:
  pipeline_names: ["ompl"]
ompl:
  planning_plugin: ompl_interface/OMPLPlanner
  request_adapters: >-
    default_planner_request_adapters/AddTimeOptimalParameterization
    default_planner_request_adapters/FixWorkspaceBounds
    default_planner_request_adapters/FixStartStateBounds
    default_planner_request_adapters/FixStartStateCollision
    default_planner_request_adapters/FixStartStatePathConstraints
  planner_configs:
    PRMstarkConfigDefault:
      type: geometric::PRMstar
  panda_arm:
    planner_configs:
      - PRMstarkConfigDefault

plan_request_params:
  planning_attempts: 1
  planning_pipeline: ompl
  planning_time: 5.0
  max_velocity_scaling_factor: 1.0
  max_acceleration_scaling_factor: 1.0

~/moveit_scripts/panda_move.py (versión parametrizada: acepta la meta por --joints, y si no se pasa nada, alterna automáticamente entre dos poses):

#!/usr/bin/env python3
import argparse
import os
import time
import rclpy
from rclpy.logging import get_logger

from moveit.core.robot_state import RobotState
from moveit.planning import MoveItPy
from moveit_configs_utils import MoveItConfigsBuilder

SCRIPT_DIR = os.path.dirname(os.path.abspath(__file__))


def parse_args():
    parser = argparse.ArgumentParser(
        description="Mueve el brazo Panda a una pose de articulaciones dada."
    )
    parser.add_argument(
        "--joints",
        type=float,
        nargs=7,
        metavar=("J1", "J2", "J3", "J4", "J5", "J6", "J7"),
        default=None,
        help="Los 7 valores de articulaciones en radianes. "
             "Si no se pasa, el brazo alterna automaticamente entre dos poses.",
    )
    return parser.parse_known_args()[0]


def plan_and_execute(robot, planning_component, logger, sleep_time=0.0):
    logger.info("Planificando trayectoria...")
    plan_result = planning_component.plan()

    if plan_result:
        logger.info("Plan encontrado, ejecutando...")
        robot_trajectory = plan_result.trajectory
        robot.execute("panda_arm", robot_trajectory)
    else:
        logger.error("La planificacion fallo")

    time.sleep(sleep_time)


def main():
    args = parse_args()
    rclpy.init()
    logger = get_logger("moveit_py_demo")

    moveit_config = (
        MoveItConfigsBuilder("moveit_resources_panda")
        .robot_description(file_path="config/panda.urdf.xacro")
        .trajectory_execution(file_path="config/gripper_moveit_controllers.yaml")
        .moveit_cpp(
            file_path=os.path.join(SCRIPT_DIR, "config", "moveit_cpp.yaml")
        )
        .to_moveit_configs()
    )

    panda = MoveItPy(node_name="moveit_py_demo", config_dict=moveit_config.to_dict())
    panda_arm = panda.get_planning_component("panda_arm")
    robot_model = panda.get_robot_model()

    logger.info("Instancia de MoveItPy creada correctamente")
    time.sleep(2.0)

    panda_arm.set_start_state_to_current_state()

    if args.joints is not None:
        objetivo = list(args.joints)
        logger.info(f"Usando meta pasada por argumento: {objetivo}")
    else:
        current_state = panda_arm.get_start_state()
        current_joint1 = current_state.get_joint_group_positions("panda_arm")[0]
        nuevo_joint1 = -0.5 if current_joint1 > 0 else 0.5
        objetivo = [nuevo_joint1, -0.785, 0.0, -2.356, 0.0, 1.571, 0.785]
        logger.info(f"Sin --joints, alternando automaticamente: {objetivo}")

    goal_state = RobotState(robot_model)
    goal_state.set_joint_group_positions("panda_arm", objetivo)
    panda_arm.set_goal_state(robot_state=goal_state)

    plan_and_execute(panda, panda_arm, logger, sleep_time=3.0)

    rclpy.shutdown()


if __name__ == "__main__":
    main()

### Qué hace cada parte del script

| Bloque | Qué hace |
| --- | --- |
| MoveItConfigsBuilder(...) | Carga URDF, SRDF y config del pipeline OMPL para el Panda |
| MoveItPy(...) | Levanta un move_group interno propio del script |
| set_start_state_to_current_state() | El plan parte de donde el brazo esté REALMENTE (no de una pose fija) |
| RobotState(robot_model) + set_joint_group_positions | Define la meta como valores explícitos de articulaciones |
| planning_component.plan() | Corre OMPL (RRTConnect) y devuelve la trayectoria si hay solución |
| robot.execute("panda_arm", trayectoria) | Manda la trayectoria al controlador real (simulado) |

### Qué significa cada parámetro (--joints)

El Panda tiene 7 articulaciones rotacionales en cadena, cada una llamada panda_jointN. Cada valor que le pasás a --joints es el ángulo de esa articulación en radianes, en orden de la base a la pinza.

| Articulación | Qué mueve | Rango real (radianes) | Rango real (° aprox.) |
| --- | --- | --- | --- |
| panda_joint1 | Rota toda la base (como un giro de cintura) | -2.97 a 2.97 | -170° a 170° |
| panda_joint2 | Inclina el "hombro" hacia adelante/atrás | -1.83 a 1.83 | -105° a 105° |
| panda_joint3 | Rota el brazo superior sobre su propio eje | -2.97 a 2.97 | -170° a 170° |
| panda_joint4 | Dobla el "codo" | -3.14 a 0.09 | -180° a 5° |
| panda_joint5 | Rota el antebrazo sobre su propio eje | -2.97 a 2.97 | -170° a 170° |
| panda_joint6 | Inclina la "muñeca" | -0.09 a 3.82 | -5° a 219° |
| panda_joint7 | Rota la mano/pinza sobre su propio eje | -2.97 a 2.97 | -170° a 170° |

Notas importantes:

- panda_joint4 nunca puede valer 0 — siempre tiene que estar entre -3.14 y 0.09 (el codo real del Panda no se estira del todo). Pasarle 0, por ejemplo, es justo lo que causó el bug del estado "extended" que investigamos antes en este documento.

- Estos rangos son los límites mecánicos reales, extraídos directamente del URDF del robot durante ese mismo debugging.

- Un valor fuera de rango no rompe el script: OMPL simplemente nunca encuentra una trayectoria válida y vas a ver "La planificacion fallo" en la terminal.

### Correr

cd ~/moveit_scripts
source ~/ws_moveit/install/setup.bash

# Sin argumentos: alterna automaticamente entre dos poses
python3 panda_move.py

# Con una meta especifica (7 valores en radianes: joint1 a joint7)
python3 panda_move.py --joints 0.5 -0.785 0.0 -2.356 0.0 1.571 0.785

# Volver a la pose "ready"
python3 panda_move.py --joints 0.0 -0.785 0.0 -2.356 0.0 1.571 0.785

## Manual operativo: cómo levantar todo en el día a día

Dos flujos posibles según qué se necesite ese día.

### Opción A — Solo planificar a mano en RViz (1 terminal)

source ~/ws_moveit/install/setup.bash
ros2 launch moveit2_tutorials demo.launch.py rviz_config:=panda_moveit_config_demo.rviz

Usar el marcador interactivo + botones Plan/Execute directamente.

### Opción B — Programar movimientos con Python, viendo el resultado en RViz (3 terminales)

Terminal 1 — Hardware simulado (dejar corriendo):

source ~/ws_moveit/install/setup.bash
ros2 launch ~/moveit_scripts/hardware.launch.py

Terminal 2 — Visualización en RViz (dejar corriendo, esperar a que Terminal 1 termine de cargar antes de abrir esta):

source ~/ws_moveit/install/setup.bash
ros2 launch ~/moveit_scripts/view_robot.launch.py

Si es la primera vez, configurar Fixed Frame = panda_link0, agregar display "RobotModel", y guardar con Ctrl+S para no repetirlo después.

Terminal 3 — Ejecutar el script de movimiento (correr cada vez que se quiere un movimiento nuevo):

cd ~/moveit_scripts
source ~/ws_moveit/install/setup.bash
python3 panda_move.py

### Checklist antes de reportar un problema

- ☐ ¿Las 3 terminales tienen el source ~/ws_moveit/install/setup.bash corriendo?

- ☐ ¿No hay dos move_group corriendo a la vez (Opción A + Opción B mezcladas)?

- ☐ ¿Terminal 1 terminó de activar los controladores antes de correr el script?

- ☐ ¿echo $LC_NUMERIC devuelve en_US.UTF-8?

## Guía rápida de comandos (cheat sheet para practicar)

### 0. Verificar el entorno (al abrir cualquier terminal nueva)

source ~/ws_moveit/install/setup.bash
echo $ROS_DISTRO      # debe decir: humble
echo $LC_NUMERIC       # debe decir: en_US.UTF-8

### 1. Solo planificar a mano en RViz

ros2 launch moveit2_tutorials demo.launch.py rviz_config:=panda_moveit_config_demo.rviz

### 2. Mover el brazo por código (requiere Terminal 1 + Terminal 2 del manual operativo)

cd ~/moveit_scripts

# Alternar automaticamente entre dos poses
python3 panda_move.py

# Ir a una pose de articulaciones especifica
python3 panda_move.py --joints 0.0 -0.785 0.0 -2.356 0.0 1.571 0.785   # "ready"
python3 panda_move.py --joints 0.0 0.0 0.0 -1.5 0.0 1.571 0.785        # otra pose

### 3. Mover la pinza

cd ~/moveit_scripts
python3 gripper_move.py --state open
python3 gripper_move.py --state close

### 4. Agregar un objeto de colisión visible (requiere el demo completo, no el de 3 terminales)

# Terminal A
ros2 launch moveit2_tutorials demo.launch.py rviz_config:=panda_moveit_config_demo.rviz

# Terminal B
cd ~/moveit_scripts
python3 add_obstacle_topic.py

En RViz: Add → PlanningScene → Planning Scene Topic = /monitored_planning_scene.

### 5. Comandos de diagnóstico útiles

# Ver que nodos estan corriendo
ros2 node list

# Ver los tópicos activos
ros2 topic list | grep -i panda

# Espiar el estado actual de las articulaciones
ros2 topic echo /joint_states --once

# Confirmar que el modulo de Python esta disponible
python3 -c "from moveit.planning import MoveItPy; print('OK')"

# Verificar el contenido de un archivo recien creado (por el corte de pegado en terminal)
wc -l ~/moveit_scripts/panda_move.py

### 6. Checklist de rutina antes de programar algo nuevo

- source ~/ws_moveit/install/setup.bash en cada terminal nueva.

- Decidir: ¿RViz manual (opción 1) o script de Python (opción 2+)? Nunca mezclar move_group completo con el move_group interno de un script al mismo tiempo.

- Si es un script nuevo, verificar con wc -l que se guardó completo antes de correrlo.

- Correr, leer el log buscando Plan encontrado / SUCCEEDED o el error específico, y comparar contra la tabla de "Problemas comunes" de este documento.

## Problemas comunes y soluciones

| Síntoma | Causa | Solución |
| --- | --- | --- |
| RViz no muestra el robot, dropdowns vacíos | Bug de locale: move_group no puede leer joint_limits.yaml si el sistema usa coma decimal | export LC_NUMERIC="en_US.UTF-8" (ya fijo en ~/.bashrc) |
| RobotModel en rojo, "Empty topic name" | El campo "Description Topic" de RViz quedó vacío | Completarlo manualmente con /robot_description |
| Failed to load any planning pipelines | Al script de Python le falta indicarle qué pipeline de planificación usar (a diferencia de RViz, no lo autodetecta) | Agregar .moveit_cpp(file_path=...) apuntando a un moveit_cpp.yaml con planning_pipelines definido |
| Violacion de segmento (segfault) | (a) Dos move_group compitiendo por los mismos controladores, o (b) inestabilidad conocida de moveit_py en Humble | (a) Cerrar el demo antes de correr el script; (b) simplemente reintentar, no es determinístico |
| Unable to configure planning scene monitor | El script no encontró /joint_states publicandose (nadie simulando el hardware) | Levantar hardware.launch.py antes de correr el script |
| Start state appears to be in collision con estados como "extended" o "transport" | Los estados predefinidos del SRDF de este paquete específico están en colisión real (no es un error de configuración propia) | Usar "ready" (confirmado sin colisión) o definir la meta con valores de articulaciones explícitos via RobotState |
| Planning timed out | El moveit_cpp.yaml no tenía planning_time definido (default muy corto) | Agregar planning_time: 5.0 en plan_request_params |
| TypeError: execute() | La firma de execute() en esta versión de moveit_py es (group_name, trajectory), no (trajectory, controllers=[]) | robot.execute("panda_arm", robot_trajectory) |
| Invalid Trajectory: start point deviates... | El script asumía un estado inicial fijo (ej. "ready") pero el brazo estaba en otra posición real | Usar set_start_state_to_current_state() en vez de un estado con nombre fijo |
| Ejecuta "exitoso" pero el brazo no se mueve | La meta coincide con la posición actual (no es un error) | Normal si se corre el script dos veces seguidas con la misma meta fija; la versión final del script alterna el destino automáticamente |

| Síntoma | Causa | Solución |
| --- | --- | --- |
| PlanningScene en rojo, "No Planning Scene Loaded" | El move_group interno de moveit_cpp (el que usan nuestros scripts) no expone el servicio que RViz necesita para pedir la escena completa | Usar el demo.launch.py completo (con move_group real) para visualizar objetos de colisión |
| El archivo pegado con cat > archivo << EOF queda incompleto/cortado | Corte de pegado en la terminal al pegar bloques muy largos (evento intermitente) | Verificar siempre con wc -l archivo.py o cat archivo.py después de crear el archivo; si quedó corto, repetir el cat > |
| Warning Orientation constraint... probably incorrect... Assuming identity instead | Se pasó un cuaternión inválido (ej. solo orientation.x = 1.0 sin w) | Cuaternión identidad correcto: orientation.w = 1.0 (resto en 0) |