Simulación del Hiwonder JetRover

ROS 2 Humble · Ignition Gazebo Fortress · MoveIt 2 · RViz · Foxglove · Docker

Arquitectura de la simulación

Tutorial paso a paso: instalación, conceptos, rutina diaria y solución de problemas

Diego Pedrazas · Octubre 2026

Índice

TOC \h \o "1-2"

(Si el índice aparece vacío: clic derecho → Actualizar campos.)

# 1. Cómo usar esta guía

Esta guía documenta, paso a paso, cómo simular el robot Hiwonder JetRover (chasis Mecanum + brazo de 5 grados de libertad con pinza, cámara de profundidad en la muñeca y LiDAR) dentro de un contenedor Docker con ROS 2 Humble, Ignition Gazebo Fortress, MoveIt 2, RViz y Foxglove, sin tocar la instalación de ROS 2 Humble + Gazebo Classic que ya existe en el PC (TurtleBot3 / Nav2).

Está dividida en tres partes:

- Parte A – Instalación (una sola vez): clonar el código, construir la imagen Docker, aplicar dos parches y compilar.

- Parte B – Rutina del día a día: levantar la simulación en 4 terminales, mover el brazo y el chasis, y ver todo en Foxglove.

- Parte C – Problemas y referencia: errores reales que aparecieron durante el montaje, cómo se resolvieron y una chuleta de comandos.

## 1.1 Dónde se ejecuta cada comando

Lo más importante para no perderse: hay dos mundos — el PC (host) y el contenedor. El prompt de la terminal te dice en cuál estás:

| Prompt | Dónde estás | Qué se hace ahí |
| --- | --- | --- |
| trabajo@trabajo-Inspiron-15-5510:~$ | HOST (tu Ubuntu 22.04) | git, editar archivos, docker build, ./run.sh, docker exec, Foxglove |
| root@trabajo-Inspiron-15-5510:~# | CONTENEDOR jetrover | colcon build, source, ros2 launch, ros2 topic, ros2 run |

En los bloques de código verás una etiqueta encima: HOST (borde azul) o CONTENEDOR (borde naranja).

Atención Regla de oro: Git en el host, ROS en el contenedor. Dentro del contenedor git falla con "dubious ownership" porque la carpeta montada pertenece a tu usuario, no a root. Y en el host no hay Ignition ni MoveIt de esta simulación.

## 1.2 Las cuatro terminales

En el día a día se usan 4 terminales. Solo la primera crea el contenedor; las otras tres "entran" en el mismo contenedor con docker exec:

| Terminal | Función | Cómo se abre |
| --- | --- | --- |
| T1 | Contenedor + simulación (Gazebo, MoveIt, RViz) | ./run.sh |
| T2 | TF estático del LiDAR | docker exec -it jetrover bash |
| T3 | Puente de Foxglove | docker exec -it jetrover bash |
| T4 | Verificar, mover el chasis, depurar | docker exec -it jetrover bash |

# 2. Conceptos

## 2.1 El robot JetRover

Figura 1. El JetRover real: chasis Mecanum, brazo con pinza, cámara de profundidad en la muñeca y LiDAR.

| Componente | En el robot real | En la simulación |
| --- | --- | --- |
| Chasis | Mecanum (4 ruedas omnidireccionales) | Plugin MecanumDrive de Gazebo, se controla con /cmd_vel |
| Brazo | 5 DOF + pinza (servos de bus) | arm_controller + gripper_controller (ros2_control) y MoveIt 2 |
| Cámara | Cámara de profundidad en la muñeca | Sensor RGB-D: /depth_cam/image, /depth_cam/depth_image |
| LiDAR | Slamtec A1 (u otros) | Sensor gpu_lidar: /scan |
| IMU | IMU en la placa | Sensor imu: /imu |
| Cómputo | Jetson (Nano / Orin) | Tu PC dentro de Docker |

## 2.2 Cinemática Mecanum

Un robot diferencial (como el Create 3 o el TurtleBot3) solo puede ir adelante/atrás y girar. Las ruedas Mecanum tienen rodillos a 45° que permiten además moverse de lado. Por eso, en el mensaje geometry_msgs/Twist que se publica en /cmd_vel, el JetRover usa tres campos:

Figura 2. Los tres movimientos del chasis Mecanum y su campo en /cmd_vel.

- linear.x → adelante (+) / atrás (−), en m/s.

- linear.y → lateral izquierda (+) / derecha (−), en m/s. Esto no existe en un robot diferencial.

- angular.z → giro antihorario (+) / horario (−), en rad/s.

## 2.3 El software de simulación

Hiwonder publica el código del robot real (rama Jetson_Orin_ros2 del repo oficial Hiwonder/JetRover), pero ese código está pensado para el hardware, no para simular. Usamos el repositorio comunitario luongdev-bot/ros2_ws, que toma el URDF oficial y añade todo lo necesario para Gazebo:

| Pieza | Versión / valor | Para qué |
| --- | --- | --- |
| ROS 2 | Humble | Mismo ROS que tu host y que la Jetson real |
| Simulador | Ignition Gazebo Fortress 6.x | Física, sensores, cámara y LiDAR |
| Planificador | MoveIt 2 | Planificar trayectorias del brazo sin colisiones |
| Control | gz_ros2_control + ros2_controllers | Ejecutar las trayectorias en las articulaciones |
| Paquetes del repo | 15 | Simulación, navegación, SLAM, periféricos, apps… |
| Paquetes compilados | 7 | Solo los necesarios para Gazebo + MoveIt |

Los 7 paquetes que se compilan con --packages-up-to jetrover_gazebo jetrover_moveit_config son: jetrover_description, jetrover_gazebo, jetrover_gazebo_plugins, jetrover_moveit_config, navigation, slam y peripherals.

Concepto Variables de entorno del repo: MACHINE_TYPE=JetRover_Mecanum elige el chasis (es el único que se puede conducir en Gazebo). LIDAR_TYPE=A1 elige el modelo de LiDAR del URDF. Ambas quedan fijadas en el Dockerfile, así que no tienes que exportarlas cada día.

## 2.4 Arquitectura: host y contenedor

Figura 3. Todo lo de ROS corre en el contenedor; el host solo aporta la pantalla, la GPU, los volúmenes y Foxglove.

- Imagen jetrover-humble:v2: la "plantilla" con ROS, Ignition, MoveIt y dependencias (≈6,4 GB). Se construye una vez.

- Contenedor jetrover: la instancia en ejecución. Se crea con ./run.sh y se borra al salir (--rm).

- Volumen ws/: tu código y lo compilado viven en el host (~/docker/jetrover/ws), así que no se pierden al borrar el contenedor.

- Volumen gz_cache/: modelos que Ignition descarga la primera vez (/root/.ignition).

- --net=host: el contenedor comparte la red del PC; por eso Foxglove conecta a ws://localhost:8765.

- --device /dev/dri + X11: Gazebo y RViz usan la GPU Intel (Mesa) y se dibujan en tu escritorio.

### ROS_DOMAIN_ID = 42

Como el contenedor comparte la red, sus nodos ROS 2 verían (y serían vistos por) cualquier nodo Humble del host — por ejemplo agentes como Formant o un TurtleBot3. ROS_DOMAIN_ID=42 crea una "sala" DDS aparte: solo se hablan nodos con el mismo ID. Todas las terminales que entran con docker exec heredan este valor.

## 2.5 Flujo de datos

Figura 4. Qué camino siguen las órdenes (arriba) y los datos de sensores (abajo).

### ros2_control y los controladores

gz_ros2_control es un plugin de Gazebo que expone las articulaciones simuladas como si fueran hardware real. Encima se cargan tres controladores mediante "spawners":

| Controlador | Tipo | Qué hace |
| --- | --- | --- |
| joint_state_broadcaster | Broadcaster | Publica /joint_states (posición de cada articulación) |
| arm_controller | JointTrajectoryController | Ejecuta trayectorias del brazo (acción follow_joint_trajectory) |
| gripper_controller | Controlador de la pinza | Abre / cierra la pinza |

Nota Si los spawners no terminan, no hay /joint_states ni acción follow_joint_trajectory, y MoveIt dirá "Action client not connected". Es el fallo más común; ver Parte C.

### MoveIt 2 y el octomap

move_group recibe un objetivo (desde el panel MotionPlanning de RViz), planifica una trayectoria libre de colisiones para el grupo arm y la envía a arm_controller. Además lee /depth_cam/depth_image y construye un octomap (los cubos azules de RViz): un mapa 3D de obstáculos vistos por la cámara de la muñeca, que MoveIt evita al planificar. Para eso hace falta el plugin DepthImageOctomapUpdater (paquete ros-humble-moveit-ros-perception).

## 2.6 TF: el árbol de coordenadas

Figura 5. Árbol TF simplificado. Los frames rojos son nombres "estilo Gazebo" que hay que enlazar.

Ignition nombra los frames de los sensores como modelo/enlace/sensor. Por ejemplo, el mensaje /scan viene con frame_id = jetrover/base_footprint/lidar, pero ese frame no existe en el árbol TF del URDF. RViz lo tolera; Foxglove no puede dibujar los puntos. La solución es un TF estático que diga "ese frame está exactamente donde lidar_frame" (terminal T2).

Nota gazebo.launch.py ya incluye ese TF estático; gazebo_moveit.launch.py no. Por eso en la rutina diaria se lanza a mano en T2.

## 2.7 Tópicos principales

| Tópico | Tipo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| /cmd_vel | geometry_msgs/Twist | Velocidad del chasis (x, y, giro z) |
| /odom | nav_msgs/Odometry | Odometría del chasis (desde Gazebo) |
| /tf, /tf_static | tf2_msgs/TFMessage | Transformaciones entre frames |
| /scan | sensor_msgs/LaserScan | LiDAR 2D (frame jetrover/base_footprint/lidar) |
| /imu | sensor_msgs/Imu | Acelerómetro + giroscopio |
| /depth_cam/image | sensor_msgs/Image | Imagen RGB de la cámara de la muñeca |
| /depth_cam/depth_image | sensor_msgs/Image | Profundidad (alimenta el octomap) |
| /depth_cam/camera_info | sensor_msgs/CameraInfo | Parámetros intrínsecos de la cámara |
| /joint_states | sensor_msgs/JointState | Posición de las articulaciones del brazo y pinza |
| /robot_description | std_msgs/String | URDF completo (lo usan RViz y Foxglove) |
| /filtered_depth, /model_depth… | sensor_msgs/Image | Imágenes de depuración de MoveIt (no hace falta verlas) |

## 2.8 Foxglove

Foxglove es una herramienta de visualización web/escritorio. A diferencia de RViz, no es un nodo ROS: se conecta por WebSocket a foxglove_bridge, que corre dentro del contenedor y traduce los tópicos. Permite armar dashboards con paneles 3D, imagen, gráficas, logs, etc., y es lo que se usa en producción para monitorizar robots reales (en vivo o desde grabaciones rosbag/MCAP).

# 3. Decisiones de diseño (por qué así)

| Decisión | Motivo |
| --- | --- |
| Docker en lugar de instalar en el host | Ignition Fortress y su bridge chocan con Gazebo Classic 11. Al probar a instalarlos, apt quería eliminar ros-humble-gazebo-* y TurtleBot3. En Docker el host queda intacto. |
| Humble + Fortress (no Jazzy + Harmonic) | El repo y la Jetson real usan Humble; Fortress es el Ignition oficial para Humble. |
| Repo comunitario luongdev-bot/ros2_ws | El repo oficial de Hiwonder no trae simulación para Ignition ni configuración de controladores para Gazebo. |
| Compilar solo 7 de 15 paquetes | Los demás (apps, drivers del hardware real) no son necesarios y tienen dependencias que no existen en un PC. |
| --skip-keys "gazebo_ros_control warehouse_ros_mongo" | Son dependencias de Gazebo Classic / MongoDB que no se usan y no tienen paquete para esta combinación. |
| Imagen v2 (ros2-controllers + moveit-ros-perception) | La v1 no tenía los controladores ("Loader for controller … not found") ni el plugin de octomap. |
| Parche NVIDIA → Mesa | El autor tenía GPU NVIDIA; los launch forzaban __GLX_VENDOR_LIBRARY_NAME=nvidia. Con la Intel Iris Xe eso rompe el render. |
| ROS_DOMAIN_ID=42 | Aislar la simulación de nodos ROS del host. |
| Volúmenes ws/ y gz_cache/ | Conservar código, compilación y modelos descargados entre sesiones. |

# Parte A – Instalación (una sola vez)

Esta parte se hace una sola vez. Si ya la completaste, salta a la Parte B. Solo se repite algo si cambias el Dockerfile (reconstruir imagen) o el código de ws/ (recompilar).

## A1. Comprobar Docker

HOST docker context use default docker --version docker run --rm hello-world

Nota Si tienes Docker Desktop instalado, el contexto puede quedar en desktop-linux y dar "Cannot connect to the Docker daemon". docker context use default usa el Docker Engine nativo.

## A2. Crear la carpeta y clonar el código

HOST mkdir -p ~/docker/jetrover/gz_cache cd ~/docker/jetrover git clone https://github.com/luongdev-bot/ros2_ws.git ws cd ws git log --oneline -1 # ver la versión clonada find src -name package.xml ¦ wc -l # debe dar 15 grep -Rn "NV_PRIME\¦GLX_VENDOR" src # ver los ajustes NVIDIA

Estructura final de la carpeta:

~/docker/jetrover/ ├── .dockerignore # excluye ws y gz_cache del build ├── Dockerfile # receta de la imagen ├── run.sh # arranca el contenedor ├── gz_cache/ # → /root/.ignition (modelos descargados) └── ws/ # → /root/ws (código + build + install) └── src/simulations/jetrover_{description,gazebo,moveit_config,…}

## A3. Crear .dockerignore y Dockerfile

HOST cd ~/docker/jetrover printf "ws\ngz_cache\n" > .dockerignore nano Dockerfile

Contenido del Dockerfile:

FROM osrf/ros:humble-desktop ENV DEBIAN_FRONTEND=noninteractive ENV MACHINE_TYPE=JetRover_Mecanum ENV LIDAR_TYPE=A1 RUN apt-get update && apt-get install -y \ ros-humble-ros-gz \ ros-humble-ros2-controllers \ ros-humble-moveit-ros-perception \ ros-humble-foxglove-bridge \ python3-colcon-common-extensions \ python3-vcstool \ git \ mesa-utils \ && rm -rf /var/lib/apt/lists/* # Instala las dependencias que declaran los package.xml del repo RUN mkdir -p /tmp/deps && cd /tmp/deps && \ git clone --depth 1 https://github.com/luongdev-bot/ros2_ws.git . && \ apt-get update && rosdep update && \ rosdep install -r -y --ignore-src \ --from-paths src/simulations src/navigation src/slam src/peripherals \ --skip-keys "gazebo_ros_control warehouse_ros_mongo" && \ rm -rf /tmp/deps /var/lib/apt/lists/* RUN echo "source /opt/ros/humble/setup.bash" >> /root/.bashrc WORKDIR /root CMD ["bash"]

Concepto Qué hace cada bloque: FROM osrf/ros:humble-desktop → base oficial con ROS 2 Humble + RViz. ros-humble-ros-gz → trae Ignition Fortress y el bridge ROS↔Gazebo. ros2-controllers → arm_controller, joint_state_broadcaster… moveit-ros-perception → plugin de octomap. El bloque rosdep clona el repo temporalmente solo para leer sus dependencias e instalarlas; luego lo borra (el código real llega por el volumen).

## A4. Construir la imagen

HOST cd ~/docker/jetrover docker build -t jetrover-humble:v2 . docker images ¦ grep jetrover # ~6.4 GB

Nota Tarda 10–20 minutos la primera vez. El .dockerignore evita copiar ws/ al contexto de build. Si existe una imagen jetrover-humble:v1, puedes borrarla con docker rmi jetrover-humble:v1.

## A5. Parches al código (en el host)

### Parche 1: NVIDIA → Mesa (3 launch de Gazebo)

HOST cd ~/docker/jetrover/ws sed -i "s/'__NV_PRIME_RENDER_OFFLOAD', '1'/'__NV_PRIME_RENDER_OFFLOAD', '0'/; s/'__GLX_VENDOR_LIBRARY_NAME', 'nvidia'/'__GLX_VENDOR_LIBRARY_NAME', 'mesa'/" src/simulations/jetrover_gazebo/launch/*.launch.py # Verificar: deben salir '0' y 'mesa' en los 3 launch grep -Rn "NV_PRIME\¦GLX_VENDOR" src/simulations

### Parche 2: robot_description como string en sim_display

Sin esto, sim_display.launch.py falla con "Unable to parse the value of parameter robot_description as yaml".

HOST cd ~/docker/jetrover/ws F=src/simulations/jetrover_description/launch/sim_display.launch.py # 1) Envolver el resultado de xacro como string sed -i "s/robot_description = Command(\['xacro ', urdf_path\])/robot_description = ParameterValue(Command(['xacro ', urdf_path]), value_type=str)/" $F # 2) Añadir el import (solo si no existe) grep -q "import ParameterValue" $F ¦¦ sed -i "1i from launch_ros.parameter_descriptions import ParameterValue" $F # 3) Comprobar grep -n "ParameterValue" $F python3 -m py_compile $F && echo "sintaxis OK" git diff --stat

Atención Aplica este parche solo a sim_display.launch.py. Los launch de Gazebo ya envuelven robot_description en ParameterValue más abajo; si lo envuelves dos veces aparece: TypeError: value should be either a scalar, a substitutions… Arreglo: git checkout -- <archivo> en el host y volver a aplicar el parche NVIDIA a ese archivo.

## A6. Crear run.sh

HOST cd ~/docker/jetrover nano run.sh chmod +x run.sh

#!/bin/bash xhost +local:docker > /dev/null docker run -it --rm \ --name jetrover \ --net=host \ --ipc=host \ --device /dev/dri \ -e DISPLAY=$DISPLAY \ -e QT_X11_NO_MITSHM=1 \ -e ROS_DOMAIN_ID=42 \ -v /tmp/.X11-unix:/tmp/.X11-unix:rw \ -v $HOME/docker/jetrover/ws:/root/ws \ -v $HOME/docker/jetrover/gz_cache:/root/.ignition \ jetrover-humble:v2

| Opción | Significado |
| --- | --- |
| xhost +local:docker | Permite que el contenedor dibuje ventanas en tu escritorio |
| -it --rm | Terminal interactiva; borra el contenedor al salir |
| --name jetrover | Nombre fijo para poder hacer docker exec -it jetrover bash |
| --net=host / --ipc=host | Misma red y memoria compartida que el host (DDS, Foxglove) |
| --device /dev/dri | Acceso a la GPU Intel |
| -e DISPLAY, -v /tmp/.X11-unix | Ventanas gráficas (X11/XWayland) |
| -e ROS_DOMAIN_ID=42 | Aísla los nodos ROS del contenedor |
| -v …/ws:/root/ws | Código y compilación persistentes |
| -v …/gz_cache:/root/.ignition | Modelos de Ignition persistentes |

Atención Las líneas que terminan en \ son UNA sola orden. Si pegas una línea suelta como -v ... en la terminal, bash responde "-v: orden no encontrada". Por eso todo va dentro de run.sh.

## A7. Primer arranque y comprobaciones

HOST cd ~/docker/jetrover ./run.sh

CONTENEDOR echo $MACHINE_TYPE $LIDAR_TYPE $ROS_DOMAIN_ID # JetRover_Mecanum A1 42 glxinfo -B ¦ grep -i "renderer" # debe mencionar Mesa / Intel

## A8. Compilar el workspace

CONTENEDOR cd /root/ws colcon build --symlink-install --packages-up-to jetrover_gazebo jetrover_moveit_config source /root/ws/install/setup.bash

Resultado esperado "Summary: 7 packages finished" en unos 15 segundos. Como ws/ está en el host, esto no hay que repetirlo cada día; solo si cambias código.

Concepto --symlink-install enlaza los archivos Python/launch/YAML en vez de copiarlos: si editas un launch no hace falta recompilar.

## A9. Prueba 1 – Solo el modelo en RViz

CONTENEDOR ros2 launch jetrover_description sim_display.launch.py

Figura 6. sim_display.launch.py: el URDF del JetRover en RViz con joint_state_publisher_gui.

Sirve para comprobar que el URDF se genera bien. Cierra con Ctrl+C.

## A10. Prueba 2 – Gazebo con sensores

CONTENEDOR ros2 launch jetrover_gazebo gazebo.launch.py

Figura 7. gazebo.launch.py: mundo con dos cajas, el JetRover y el panel "Visualize lidar".

La primera vez Ignition descarga modelos a gz_cache/ y puede tardar. En otra terminal (docker exec, ver B4) prueba ros2 topic list y mueve el chasis con /cmd_vel (B6). Cierra con Ctrl+C.

Con esto la instalación está completa. La prueba 3 (Gazebo + MoveIt) es la rutina diaria de la Parte B.

# Parte B – Rutina del día a día

Cada día, al encender el PC, no hay nada corriendo: el contenedor se borró al salir (--rm). Pero la imagen, el código compilado y los modelos siguen ahí, así que no hay que repetir la Parte A. Solo esto:

Figura 8. Las cuatro terminales y su orden.

## B1. T1 – Contenedor y simulación completa

HOST cd ~/docker/jetrover ./run.sh

CONTENEDOR source /root/ws/install/setup.bash ros2 launch jetrover_gazebo gazebo_moveit.launch.py

Esto abre Gazebo (física + sensores), carga los controladores, arranca MoveIt y abre RViz con el panel MotionPlanning.

- En Gazebo, cierra el panel "Visualize lidar" (o quítalo del menú de plugins). Llena la terminal con "Lidar pointer is not set" y ralentiza el arranque de los spawners.

- Espera 1–2 minutos hasta que los spawners terminen. En T1 deben aparecer líneas como "Configured and activated joint_state_broadcaster", "… arm_controller", "… gripper_controller".

- Si tras 2–3 min siguen colgados en "waiting for service" o "asking for robot_description": Ctrl+C y vuelve a lanzar.

Atención Si source falla o ros2 launch dice "Package 'jetrover_gazebo' not found", te olvidaste del source /root/ws/install/setup.bash (o no compilaste, A8). Y si ./run.sh no existe, no estás en ~/docker/jetrover.

## B2. T2 – TF estático del LiDAR

HOST docker exec -it jetrover bash

CONTENEDOR source /root/ws/install/setup.bash ros2 run tf2_ros static_transform_publisher \ --frame-id lidar_frame \ --child-frame-id jetrover/base_footprint/lidar

Déjalo corriendo. Sin esto, Foxglove no puede situar los puntos de /scan (ver 2.6).

## B3. T3 – Puente de Foxglove

HOST docker exec -it jetrover bash

CONTENEDOR ros2 launch foxglove_bridge foxglove_bridge_launch.xml

Resultado esperado Aparece "Server listening on port 8765". Déjalo corriendo.

## B4. T4 – Verificar que todo está vivo

HOST docker exec -it jetrover bash

CONTENEDOR source /root/ws/install/setup.bash ros2 topic list ros2 topic echo /joint_states --once # ¿se publican articulaciones? ros2 action list ¦ grep follow_joint_trajectory # ¿arm_controller listo? ros2 topic hz /scan # ~ frecuencia del LiDAR (Ctrl+C) ros2 topic echo /odom --once

Para revisar el log del launch de T1 sin hacer scroll:

CONTENEDOR LOG=$(ls -td /root/.ros/log/*/ ¦ head -1)launch.log grep -E "spawner¦ERROR¦activated" $LOG ¦ tail -20

Nota Si /joint_states no publica o no aparece follow_joint_trajectory, los controladores no se cargaron: vuelve a B1.

## B5. Mover el brazo con MoveIt (RViz)

- En RViz, panel MotionPlanning → pestaña Planning. Comprueba que Planning Group = arm.

- Elige el objetivo: arrastra la bola/flechas interactivas del extremo del brazo, o en Goal State elige random valid o un estado predefinido.

- Pulsa Plan: verás la trayectoria "fantasma" en naranja.

- Pulsa Execute: el brazo se mueve en RViz y en Gazebo.

- Para ir más lento, baja Velocity Scaling / Acceleration Scaling (p. ej. 0.3).

Figura 9. Brazo planificado y ejecutado con MoveIt. Los cubos azules son el octomap generado por la cámara de profundidad.

Concepto Si el brazo "fantasma" sigue moviéndose en bucle tras ejecutar, no es un error: es la animación de la trayectoria planificada. En el panel Displays → MotionPlanning → Planned Path, desmarca Loop Animation (y Show Trail si quieres).

Nota Si el octomap acumula cubos viejos que estorban al planificar, en la pestaña Context / Planning Scene del panel usa Clear octomap.

## B6. Mover el chasis Mecanum (/cmd_vel)

Desde T4. -r 10 publica 10 veces por segundo hasta que pulses Ctrl+C:

CONTENEDOR # Adelante ros2 topic pub -r 10 /cmd_vel geometry_msgs/msg/Twist "{linear: {x: 0.2}}" # Lateral a la izquierda (solo Mecanum) ros2 topic pub -r 10 /cmd_vel geometry_msgs/msg/Twist "{linear: {y: 0.2}}" # Girar sobre sí mismo ros2 topic pub -r 10 /cmd_vel geometry_msgs/msg/Twist "{angular: {z: 0.5}}" # Diagonal ros2 topic pub -r 10 /cmd_vel geometry_msgs/msg/Twist "{linear: {x: 0.2, y: 0.2}}" # PARAR (siempre después de Ctrl+C) ros2 topic pub --once /cmd_vel geometry_msgs/msg/Twist "{}"

Atención Al hacer Ctrl+C el robot puede seguir con la última velocidad recibida. Publica siempre el mensaje vacío "{}" para pararlo.

Opcional (no probado en esta configuración): si el paquete teleop_twist_keyboard está en la imagen, ros2 run teleop_twist_keyboard teleop_twist_keyboard permite conducir con el teclado; con Shift + teclas activa el modo holonómico (lateral).

## B7. Foxglove

### Conectar

- Abre Foxglove (app de escritorio o navegador) en el host.

- Open connection → Foxglove WebSocket → URL ws://localhost:8765 → Open.

- Carga o crea el layout JetRover Dashboard.

Figura 10. Primera vista en Foxglove: el modelo y el frustum de la cámara.

### Configurar el panel 3D

- Frame → Display frame = odom (el robot se mueve respecto a odom).

- Topics: activa /robot_description (modelo URDF), /tf y /scan.

- En /scan sube Point size (3–5) y elige un color visible.

- Desactiva todos los tópicos de imagen en el panel 3D (usa el filtro "Show visible" para encontrarlos): /depth_cam/*, /filtered_depth, /model_depth, etc.

- Si cambiaste mucho, desconecta y vuelve a conectar para vaciar el buffer.

Figura 11. Error "Live connection frame buffer limit (250.0 MB) reached": demasiadas imágenes suscritas.

Figura 12. Tras desactivar las imágenes y añadir el TF del LiDAR (T2): los puntos de /scan aparecen sobre el mundo.

### Paneles recomendados para el dashboard

| Panel | Tópico | Para qué |
| --- | --- | --- |
| 3D | /robot_description, /tf, /scan | Robot, LiDAR y odometría |
| Image | /depth_cam/image | Ver lo que ve la cámara de la muñeca (fuera del 3D) |
| Plot | /joint_states.position[…] | Ángulos de las articulaciones durante una trayectoria |
| Plot | /odom.twist.twist.linear.x / .y | Velocidad real del chasis vs. la ordenada |
| Raw Messages | /imu | Orientación y aceleraciones |
| Log | /rosout | Mensajes y errores de los nodos |

Atención Problema conocido aún sin resolver: en Foxglove el modelo puede verse "desarmado" (Links con error rojo) aunque en RViz se vea bien. RViz/MoveIt dibuja con /joint_states, mientras que Foxglove usa solo /tf, y el /tf que viene de Gazebo puede tener frames con nombres distintos. Ver Pendientes.

## B8. Apagar todo

- En T4, T3 y T2: Ctrl+C y exit.

- En T1: Ctrl+C (espera unos segundos) y exit. El contenedor se borra solo.

- Comprueba en el host: docker ps no debe listar jetrover.

Nota Al cerrar pueden salir "Segmentation fault" de VisualizeLidar o move_group. Son fallos en los destructores al apagar: inofensivos.

Concepto Si una terminal se colgó o quedó un contenedor "zombi": docker stop jetrover desde el host.

# Parte C – Problemas y soluciones

## C1. Errores encontrados durante el montaje

| Síntoma / mensaje | Causa | Solución |
| --- | --- | --- |
| Cannot connect to the Docker daemon … desktop-linux | Contexto de Docker Desktop activo | docker context use default |
| -v: orden no encontrada | Se pegó una línea suelta de docker run | Usar ./run.sh |
| ./run.sh: No existe el archivo | No estás en la carpeta | cd ~/docker/jetrover |
| Package 'jetrover_gazebo' not found | Falta source del workspace | source /root/ws/install/setup.bash (o compilar, A8) |
| Unable to parse … robot_description as yaml | xacro devuelve XML que ROS intenta leer como YAML | Parche 2 (A5) en sim_display |
| TypeError: value should be either a scalar… | ParameterValue aplicado dos veces | git checkout -- <archivo> (HOST) y reaplicar parche NVIDIA |
| fatal: detected dubious ownership | git dentro del contenedor | Usar git en el host |
| Loader for controller … not found | Imagen v1 sin ros2-controllers | Construir y usar jetrover-humble:v2 |
| Action client not connected: arm_controller/follow_joint_trajectory | Controladores no cargados | Esperar spawners / relanzar T1 / imagen v2 |
| DepthImageOctomapUpdater … does not exist | Falta moveit-ros-perception | Imagen v2 |
| Spawner colgado en "asking for robot_description" | Arranque lento; panel Visualize lidar saturando | Cerrar el panel, esperar 1–2 min, relanzar |
| /joint_states no publica | joint_state_broadcaster no activo | Ver log (B4) y relanzar T1 |
| Dos RViz superpuestos / datos raros | Lanzamientos previos aún vivos | Cerrar todo; docker stop jetrover; volver a B1 |
| Trayectoria en bucle en RViz | Loop Animation activado | Desmarcar Planned Path → Loop Animation |
| /scan no se ve en Foxglove | Frame jetrover/base_footprint/lidar sin TF | T2: static_transform_publisher |
| Frame buffer limit (250 MB) reached | Imágenes suscritas en el panel 3D | Desactivar tópicos de imagen y reconectar |
| grep: … Is a directory | Se pasó la carpeta del log, no el archivo | LOG=$(ls -td /root/.ros/log/*/ ¦ head -1)launch.log |
| Gazebo negro, muy lento o no abre | Render / X11 | Revisar parche NVIDIA, glxinfo -B, xhost +local:docker, --device /dev/dri |

## C2. Mensajes que se pueden ignorar

| Mensaje | Por qué es inofensivo |
| --- | --- |
| Lidar pointer is not set | Lo emite el panel Visualize lidar de Gazebo; ciérralo y desaparece |
| Segmentation fault al pulsar Ctrl+C | Destructores de VisualizeLidar / move_group al apagar |
| Avisos de QoS / durability incompatibles | Suscriptores y publicadores con perfiles distintos; los datos que importan llegan |
| KDL: root link has an inertia… | Aviso clásico de URDF; no afecta a la simulación |
| load_yaml deprecated | API antigua de MoveIt; sigue funcionando |
| Avisos de recognize_objects / plugins opcionales | Funcionalidades del robot real no usadas aquí |

## C3. Volver a un estado limpio

HOST cd ~/docker/jetrover/ws git status # qué archivos cambiaron git diff # ver los cambios exactos git checkout -- <archivo> # deshacer cambios en un archivo # luego reaplicar los parches de A5 que correspondan

CONTENEDOR cd /root/ws rm -rf build install log colcon build --symlink-install --packages-up-to jetrover_gazebo jetrover_moveit_config

# Referencia rápida – comandos del día a día

| Acción | Dónde | Comando |
| --- | --- | --- |
| Arrancar contenedor | HOST | cd ~/docker/jetrover && ./run.sh |
| Abrir otra terminal en el contenedor | HOST | docker exec -it jetrover bash |
| Cargar el workspace | CONT. | source /root/ws/install/setup.bash |
| Simulación completa | CONT. | ros2 launch jetrover_gazebo gazebo_moveit.launch.py |
| Solo Gazebo + sensores | CONT. | ros2 launch jetrover_gazebo gazebo.launch.py |
| Solo modelo en RViz | CONT. | ros2 launch jetrover_description sim_display.launch.py |
| TF del LiDAR | CONT. | ros2 run tf2_ros static_transform_publisher --frame-id lidar_frame --child-frame-id jetrover/base_footprint/lidar |
| Puente Foxglove | CONT. | ros2 launch foxglove_bridge foxglove_bridge_launch.xml |
| Listar tópicos | CONT. | ros2 topic list |
| Ver un mensaje | CONT. | ros2 topic echo /joint_states --once |
| Frecuencia | CONT. | ros2 topic hz /scan |
| Acciones (controladores) | CONT. | ros2 action list |
| Nodos activos | CONT. | ros2 node list |
| Adelante | CONT. | ros2 topic pub -r 10 /cmd_vel geometry_msgs/msg/Twist "{linear: {x: 0.2}}" |
| Lateral | CONT. | ros2 topic pub -r 10 /cmd_vel geometry_msgs/msg/Twist "{linear: {y: 0.2}}" |
| Girar | CONT. | ros2 topic pub -r 10 /cmd_vel geometry_msgs/msg/Twist "{angular: {z: 0.5}}" |
| Parar | CONT. | ros2 topic pub --once /cmd_vel geometry_msgs/msg/Twist "{}" |
| Ver árbol TF (frames) | CONT. | ros2 run tf2_ros tf2_echo odom base_footprint |
| Último log del launch | CONT. | LOG=$(ls -td /root/.ros/log/*/ ¦ head -1)launch.log; tail -50 $LOG |
| Recompilar | CONT. | cd /root/ws && colcon build --symlink-install --packages-up-to jetrover_gazebo jetrover_moveit_config |
| Contenedores en marcha | HOST | docker ps |
| Parar el contenedor a la fuerza | HOST | docker stop jetrover |
| Imágenes y espacio | HOST | docker images ; docker system df |
| Reconstruir imagen | HOST | cd ~/docker/jetrover && docker build -t jetrover-humble:v2 . |

# Pendientes y próximos pasos

- Modelo desarmado en Foxglove: diagnosticar qué frames publica Gazebo en /tf (timeout 5 ros2 topic echo /tf --field transforms | grep frame_id | sort | uniq -c) y revisar el detalle de los errores de Links en Foxglove.

- TF del LiDAR permanente: añadir el static_transform_publisher dentro de gazebo_moveit.launch.py (como ya hace gazebo.launch.py) para no necesitar T2.

- Dashboard de Foxglove completo: panel Image con la cámara, Plots de articulaciones y velocidades, IMU y Log; guardar el layout.

- Navegación y SLAM: los paquetes navigation y slam ya se compilan; el siguiente paso natural es mapear el mundo con el LiDAR y navegar con Nav2.

- Robot real: con el mismo Humble, los mismos tópicos y Foxglove, el dashboard servirá casi sin cambios para el JetRover físico (la Jetson publica /cmd_vel, /scan, /odom, /joint_states con los drivers de Hiwonder).